АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПЛАЗМЕННЫХ ПОТОКОВ В ВАКУУМНОЙ НЕЙТРОННОЙ ТРУБКЕ

Агафонов А.В., *Масленников С.П., *Пастухов Н.А., **Тараканов В.П., *Школьников Э.Я.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физический институт
    им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, РФ, agafonov@sci.lebedev.ru
*Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»,
    EYShkolnikov@mephi.ru
**Научно-исследовательский центр теплофизики экстремальных состояний
    Федерального государственного бюджетного учреждения науки Объединенный
    институт высоких температур РАН, Москва, РФ, karat@tarak.msk.su

Источником ионов в вакуумной нейтронной трубке является импульсный поток плазмы, генерируемой при горении вакуумной дуги между циркониевыми электродами, насыщенными дейтерием. Распространяющаяся многокомпонентная плазма через анодную сетку попадает в ускоряющий промежуток, где происходит формирование дейтронного потока, его транспортировка на мишень с протеканием ядерной реакции и выходом нейтронов.

Динамика формирования и параметры дейтронного пучка определяются временными зависимостями состава, концентраций и направленной скорости втекающей плазмы, существенно изменяющимися в течение ускоряющего импульса.

Приведены результаты численного моделирования формирования двухкомпонентного ионного пучка, состоящего из легких (дейтроны) и тяжелых (цирконий) ионов в диоде с плазменным эмиттером. Расчеты выполнены по коду КАРАТ в двумерной нестационарной постановке для плазмы с различными параметрами (плотность, относительная концентрация ионов, скорость направленного движения), в т.ч. для временных зависимостей параметров плазмы на входе в ускоряющий промежуток. Последние получались из экспериментов, а также с помощью моделирования дрейфа плазмы в пространстве между вакуумной дугой и анодной сеткой.

Экспериментальные исследования проводились на вакуумных нейтронных трубках, разработанных во ВНИИА им. Духова. Измерялись парциальные токи составляющих плазмы в ускоряющем промежутке, на который вместо высокого напряжения подавалось напряжение смещения различной полярности. При этом измерения охватывали все характерные режимы работы источника ионов, в том числе и при наличии неустойчивостей горения вакуумной дуги.

Проведено сопоставление экспериментальных данных с данными численного моделирования.

Работа поддержана грантом РФФИ 12-02-13502-офи_м_РА.