Оптимизация параметров диодного плазменного стабилизатора напряжения

Мустафаев А.С., Грабовский А.Ю., Аинов М.А.

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», Санкт-Петербург, Россия, alexmustafaev@yandex.ru, schwer@list.ru, ainovm@gmail.com

В последние годы в плазменной электронике активно развивается новое направление, связанное с созданием газоразрядных электронных приборов с отрицательным сопротивлением (ОС). Применение плазменных приборов с ОС значительно упрощает конструирование электронных схем, а способность работать в экстремальных условиях высокого уровня радиации и температуры среды более 1000 К делает их незаменимыми при использовании в системах противорадиационной защиты на атомных электростанциях и подводных лодках, в составе бортовой электроники космических кораблей и.т.д.

В связи с этим нами выполнен цикл исследований электрокинетических характеристик диодных плазменных стабилизаторов напряжения на базе низковольтного пучкового разряда (НПР) в инертных газах. Межэлектродный промежуток приборов ограничивался различными по геометрии проводящими экранами. Диагностика плазмы НПР осуществлялась плоским односторонним зондом [1] в широком диапазоне давлений (от 10–2 тор до 25 тор) и разрядных токов (от 0,05 А до 5,0 А).

Зондовые измерения показали, что при различных давлениях газа рост плотности разрядного тока выше 1 А/см2 приводил к возникновению неустойчивостей разрядных характеристик, связанных с нарушением баланса концентрации заряженных частиц. Одновременно регистрировалась заметная энергетическая релаксация функции распределения электронов по скоростям (ФРЭС) 2.

Для решения поставленных задач детально проанализирована зависимость длины энергетической релаксации ФРЭС и электрических параметров от давления газа, плотности электронного тока и геометрии границы плазменного канала.

| Установлено, что с повышением давления потенциал горения НПР устанавливается на значении потенциала возбуждения метастабильного уровня газа-наполнителя. Поэтому для стабилизации напряжения в диапазоне 050 В межэлектродный промежуток наполняют инертными газами с различными потенциалами ионизации и возбуждения (см. таблицу). Потенциал, В | He | Ne | Ar | Kr | Xe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uм | 19,8 | 16,5 | 11,5 | 9,86 | 8,28 |
| Uион | 24,5 | 21,5 | 15,6 | 14 | 12,1 |

Наилучшие условия стабильности горения разряда обеспечивает конусный проводящий экран, с углом при основании, обеспечивающим свободную радиальную диффузию быстрых электронов.

Выбранная геометрия плазменного промежутка обеспечивает при постоянном давлении газа снижение концентрации плазмы вдоль оси прибора в 4 раза, что увеличивает длину энергетической релаксации ФРЭС в 2 раза. Это позволяет увеличить плотность разрядного тока jmax до 2 А/см2 при давлениях 0,51,0 тор и напряжении стабилизации 050 В.

Обнаруженная возможность оптимизации энергетических характеристик газоразрядных приборов с помощью потенциала границ плазменного объема является несомненно перспективным направлением и требует дальнейших исследований.

Литература

- В.Ф. Лапшин, А.С. Мустафаев Метод плоского одностороннего зонда для диагностики анизотропной плазмы // ЖТФ. 1989. Т.59. № 2. С.35-45.

- А.С. Мустафаев. Динамика электронных пучков в плазме // ЖТФ. 1989. Т.59.№ 2.С.35-45.