Исследование низкотемпературной плазмы
между подвижными электродами

В.В. Андреев, Ю.П. Пичугин

ФГБОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», Чебоксары, Россия, andreev_vsevolod@mail.ru

В работе исследованы электрофизические и пространственно-временные характеристики поверхностно-барьерных электрических разрядов между подвижными электродами в воздухе при атмосферном давлении. Решаются задачи установления оптимальных режимов различных типов электрических разрядов с целью разработки эффективных, в том числе и с точки зрения минимизации энергопотребления, методов генерации и практического применения низкотемпературной плазмы. Экспериментальная установка аналогична описанной в работах [1, 2] и содержит вращающийся и неподвижный электроды.

Следует отметить, что проблема совершенствования плазменных и плазмохимических технологий требует тщательного исследования пространственно-временной структуры барьерного разряда, отражающей механизм развития электрического пробоя в разрядном промежутке. Не поняв этот механизм невозможно целенаправленно воздействовать на процессы с участием плазмы. Существенными параметрами, определяющими плотность вклада энергии в процессы с участием плазмы, являются такие параметры, как перенапряжение, частота напряжения, влажность газа, скорость его потока, поверхностная проводимость диэлектрического барьера, его удельная ёмкость, а также формы и размеры канала микроразряда. Определение пространственно-временных характеристик канала микроразряда представляет сложную и не до конца решенную задачу вследствие статистического характера появления отдельных микроразрядов. Действительно, каждый микроразряд существует десятки наносекунд и в каждой последующей серии микроразрядов их местоположение меняется. Также параметры микроразряда (геометрия и интенсивность свечения канала, расстояние между микроразрядами) изменяются в соответствии с полярностью подаваемого на электроды напряжения.

В работе исследованы вольт- амперные характеристики электрического разряда в системах: статический электрод с диэлектрическим покрытием – подвижный электрод без диэлектрического покрытия; статический электрод без диэлектрического покрытия – подвижный электрод с диэлектрическим покрытием. Также исследована зависимость электрических характеристик от величины разрядного промежутка и влияние плазмохимических реакций синтеза озона на электрические характеристики разрядного промежутка.

Важной частью данной работы является теоретическая проработка поставленных задач, разработка математических моделей и их анализ численными и аналитическими методами. Следует отметить, что полученные теоретические результаты хорошо согласуются с экспериментальными данными различных литературных источников, в том числе и с результатами экспериментов, представленных в этой работе.

Литература

- Андреев В.В., Пичугин Ю.П., Телегин В.Г., Телегин Г.Г. Физика плазмы, 2011, т.37, №12, С.1130–1135.

- Андреев В.В., Пичугин Ю.П., Телегин В.Г., Телегин Г.Г. Тезисы докладов XXXIX Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС. Звенигород, 2012. М.: ЗАО НТЦ «ПЛАЗМАИОФАН», 2012, С.256.