МИКРОВОЛНОВАЯ ДИАГНОСТИКА ПЛАЗМЫ, ВОЗБУЖДАЕМОЙ В ХИМИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ГАЗОВОЙ СРЕДЕ

Артемьев К.В., Бережецкая Н.К., Грицинин С.И., Коссый И.А., Тарасова Н.М., Малых Н.И.

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия

Микроволновый метод определения электронной концентрации ne в газовых разрядах высокого давления обладает рядом очевидных преимуществ, связанных с:

-исключением контактов измерительной аппаратуры с плазмой (в отличие от широко распространённых измерений ленгмюровскими зондами);

- принципиальной возможностью работы в условиях высокого давления газовой среды (не прибегая, в частности, к её разрежению, как при использовании электростатических ионных анализаторов);

- наличием адекватной теории взаимодействия микроволн со слоем низкотемпературной сильностолкновительной плазмы.

Однако, попытки реализации потенциальных возможностей микроволновой методики при работе с плазмой в газах высокого давления сталкиваются с рядом значительных трудностей, к числу которых прежде всего относится необходимость определения частот столкновений электрон-нейтрал en.

В условиях эксперимента с исследованием химически активных газовых смесей эта необходимость приводит к серьёзным проблемам. Они связаны прежде всего с тем, что химические реакции (в том числе и разветвлённые цепные) меняют непрерывно состав газовой среды в реакторе, что делает весьма затруднительным расчёт частот столкновений νen. При этом следует иметь в виду также и неопределённость в температуре Te электронной компоненты плазмы, возникающей как следствие, в частности, хемоионизационных процессов.

В настоящей работе проблема прямого экспериментального определения  как ne, так и νen в химически реагирующей газовой среде (воспламенение горючей газовой смеси) решается вводом в диагностическую схему второго микроволнового пучка с измерением коэффициентов ослабления электрического поля микроволнового излучения на двух частотах: ω1 (длина волны λ1) и ω2 (длина волны λ2). Для измеренных в эксперименте в различные моменты времени в некотором сечении цилиндрического реактора коэффициентов ослабления α1 и α2 определяются величины νen, при которых совпадают значения найденных концентраций электронов хемоионизованной плазмы ne. Подробно обсуждается разработанная в ИОФ РАН диагностическая схема.

С применением метода двухчастотного микроволнового диагностирования определены концентрация электронов и частота электрон-нейтральных столкновений в хемоионизованной плазме, сопровождающей воспламенение метан-кислородной смеси в замкнутом объёме. Представлены результаты измерений и их обсуждение.

Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (№ 11-02-00465.12 и №12-02-00637) и Президиума РАН (программа фундаментальных исследований Президиума РАН 26П «Горение и взрыв»).