ЭЦР инжектор плазмы CERA-RI-2

А.А. Балмашнов

РУДН, Москва, РФ, abalmashnov@rambler.ru

В отличие от ранее исследуемых нами ЭЦР инжекторов плазмы коаксиального типа [1-3], в которых вектор напряженности СВЧ электрического поля был радиально ориентирован, в предлагаемой схеме он ориентирован в продольном направлении, при этом область ЭЦР реализуется вблизи торцевой стенки резонатора. Схема инжектора представлена на рисунке. Он состоит из цилиндрического коаксиального резонатора (1), центральный электрод которого (2) способен перемещаться вдоль его оси без нарушения вакуума, двух сетчатых электродов (3), обеспечивающих экстракцию ионной компоненты плазмы, компенсатора пространственного заряда (4) и дискообразных постоянных магнитов (5). В работе использовался магнетронный генератор М-107 со стабилизированным источником питания, работающий на частоте 2,45 ГГц, мощностью до 150 Вт.

ИП-1

компенсатор

ИП-2

СВЧ, М-107 ГГц

Е

Е

1

3

2

4

5

Схема ЭЦР инжектора CERA-RI-2

Экспериментально было установлено, что при СВЧ мощности поступающей в резонатор более 30 Вт в диапазоне давлений рабочего газа (аргон) (2-9)∙10-4 Торр устойчиво формируется трубчатый поток плазмы, продольная энергия ионной компоненты которой определяется ускоряющим потенциалом. Ток ионной компоненты зависит от давления и СВЧ мощности вводимой в резонатор.

Работа выполнена при поддержке РФФИ.

Литература

- Балмашнов А.А., Калашников А.В. Прикладная физика, 2007, №6, с.99-102

- Балмашнов А.А., Калашников А.В. Прикладная физика, 2008, №6, с.93-95

- Балмашнов А.А. Тез. док. XXXIV Международной конференции по физике плазмы и УТС. Звенигород, 2012, с.167