КИНЕТИКА ДЕСТРУКЦИИ ФЕНОЛА И ПРОДУКТОВ ЕГО РАСПАДА  В ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ПОД ДЕЙСТВИЕМ РАЗРЯДА ПОСТОЯННОГО ТОКА АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ В ВОЗДУХЕ

Бобкова Е.С., Краснов Д.С., Кобелева Н.А., Сунгурова А.В.

Ивановский государственный химико-технологический университет, Иваново, Россия,
Институт термодинамики и кинетики химических прицессов, esbobkova@isuct.ru

В последнее время ведутся интенсивные исследования в направлении использования методов химии высоких энергий для процессов очистки воды от органических соединений. Эти методы включают обработку растворов озоном О3, получаемом в газовом разряде, О3 совместно с ультрафиолетовым облучением (О3/УФ), пероксидом водорода Н2О2 в комбинации с УФ. Различные типы газовых разрядов атмосферного давления в кислороде и воздухе в и над растворами обеспечивают генерацию всех факторов, перечисленных выше, а также обеспечивают образование и других возможных активных частиц, способных обеспечить разложение любых органических веществ [1]. Целью данной работы являлось исследование и моделирование кинетики разложения фенола в самом простом в техническом исполнении  разряде – разряде постоянного тока с электролитным катодом, который в отношении разложения фенола не исследован.

| Схема экспериментальной установки описана в работе [2]. Раствор фенола с начальной концентрацией 0.532 ммоль/л подвергался обработке разрядом постоянного тока атмосферного давления в воздухе. Расстояние анод-поверхность электролита было 4 мм. Ток разряда составлял 40 мА. Объем электролита был 80 мл. При плазменной деструкции фенола в качестве продуктов разложения наблюдали карбоновые кислоты, альдегиды и СО2. Вид кинетических кривых позволил определить какие из веществ являются промежуточными, а какие конечными продуктами распада. Степень разложения фенола при времени обработки от 0 до 60 минут достигали 99,9%. Так же было измерено содержание Н2О2 и NO3- в растворе. Исследования показали, что с увеличением времени обработки раствора концентрация пероксида водорода и нитрат-ионов увеличивалась от 0 до 10,2 и 0,55 ммоль/л соответственно, а рН раствора падала с 6,06 до 1,75. Установлено, что основной вклад в разрушение фенола дают ОН радикалы. Предположительно, процесс деструкции фенола может быть записан: Фенол | … | Карбоновая кислота  СО2 |  | Альдегид  СО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

На основе полученных экспериментальных данных было проведено моделирование полученных кинетических зависимостей и определены константы  взаимодействия указанных веществ с активными частицами, образующимися в растворе.

Литература.

- Бобкова Е.С., Гриневич В.И., Исакина А.А., Рыбкин В.В., //Известия ВУЗов. Химия и хим. технология. - 2011. том 54 вып. 6, с. 3-17.

- Чумадова Е.С., Шикова Т.Г., Рыбкин В.В., Титов В.А., //Известия ВУЗов. Химия и хим. технология. - 2008. том 51 вып. 11, с. 29-32.