Электрофизические характеристики разряда атмосферного давления с водным раствором сульфонола в качестве катода

Шутов Д.А., Исакина А.А., Коновалов А.С., Бухарин Д.Б., Бобкова Е.С.

Ивановский государственный химико-технологический университет Иваново, Россия, shutov@isuct.ru

В работе исследовались электрофизические характеристики разряда атмосферного давления с жидким катодом, в качестве которого выступали водные растворы сульфонола C12H25C6H4SO3Na. Диапазон концентраций сульфонола составлял 5·10-3-10 г/л (0,014-29 ммоль/л), межэлектродное расстояние составляло 5·10-3 м, ток разряда варьировался в интервале 20-100 мА. Измерения суммарного падения напряжения на разрядной системе осуществлялось с помощью прецизионного вольтметра Fluke 289, для определения плотностей тока проводилась видеофиксация разряда с последующей раскадровкой для определения площадей катодной привязки разряда. Определение напряженности электрического поля в положительном столбе разряда основано на модифицированном методе подвижного анода, анод перемещался автоматически с заданным шагом, падение напряжения на разряде в зависимости от межэлектродного расстояния удовлетворительно описывается прямой, угол наклона которой дает значение напряженности поля, а отсекаемый на оси ординат участок – катодное падение потенциала.

Значения напряжения, падающего на разряде с ростом тока разряда растут при концентрациях 5 и 100 мг/л в диапазоне 1900-2600 В и 1400-1600 В соответственно. При концентрациях 1 и 10 г/л напряжение в пределах погрешности не зависит от тока разряда и составляет 1200 и 1050 В.

Увеличение концентрации сульфонола от 5 мг/л до 1 г/л приводит к уменьшению площади катодной привязки разряда, при этом с ростом тока эти площади линейно растут (0,05÷0,17 см2 при С=5 мг/л). Исключение составляет значение концентрации 10 г/л, при которой площади катодной привязки нелинейно и резко растут с ростом тока разряда и уже при токах более 20 мА лежат выше нежели таковые при меньших концентрациях.

Плотности тока в катодном пятне нелинейно увеличиваются с ростом концентрации раствора. Исключение составляют плотности тока в высококонцентрированном растворе 10 г/л, где при токах свыше 20 мА наблюдается резкое уменьшение плотности тока. Типичные значения плотностей составляют 0,5-2,5 А/см2.

Катодное падение потенциала растет с ростом концентрации от 5 мг/л до 1 г/л от 500 до 600 В, дальнейшее увеличение концентрации приводит к снижению катодного падения до 500 В. Напряженности электрического поля составляет 850 В/см для концентраций 5 и 100 мг/л и 750 В/см для концентраций 1 и 10 г/л.

Выбивающееся из общей тенденции поведение электрофизических характеристик при высоких концентрациях раствора и токах разряда мы связываем с усиливающейся ролью атомов натрия, переходящих в состав плазмы из жидкого катода вследствие процессов неравновесного переноса и фактически меняющих состав газовой фазы с воздуха на воздух с парами натрия.

Работа выполнена при частичной поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (Госконтракт №14.B37.21.1175), 
РФФИ проект №12-02-31074_а