О возможности управляемого дробления микрочастиц плазменно-пылевыми методами

Т.И. Морозова, С.И. Копнин, С.И. Попель

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт динамики геосфер РАН

В настоящее время в связи с истощением богатых месторождений в процессе добычи руд и производства благородных металлов все большее значение приобретает вопрос о повышении эффективности разработки менее богатых месторождений и переработки рудных отвалов и хвостохранилищ, содержащих определенное количество благородных металлов в виде тонковкрапленных фракций. Извлечение вкрапленных металлов из таких фракций, размеры которых не превышают 100 мкм, является весьма сложной проблемой [1]. Для решения этой проблемы обсуждается метод дробления микрочастиц в плазменно-пылевых процессах. Метод включает достижение аномально высоких зарядов пылевых частиц, при которых начинается их разрушение. Предлагается принципиальная схема установки, включающей в себя вакуумную камеру, из которой предварительно откачано вещество, и в которую осуществляется впрыскивание (посредством диспенсера) мелкодисперсных частиц. Стенки вакуумной камеры предполагаются прозрачными для жесткого электромагнитного излучения, которое создается источником излучения высокой интенсивности. Частицы седиментируют в камере под действием силы тяжести и облучаются жесткими фотонами, которые выбивают электроны с поверхности мелкодисперсных частиц. В результате образуется плазма, состоящая из электронов и положительно заряженных мелкодисперсных частиц. Рассмотрен пример, когда частицы заряжаются в поле синхротронного излучения, образованного на установке ВЭПП-3, созданной в Институте ядерной физики им. Будкера СО РАН и использующейся, в частности, для изучения структуры вещества. Технологическое применение разрушения частиц может быть связано с разделением полиминеральных частиц на нано- и микромасштабные мономинеральные фракции, что представляет практический интерес с точки зрения повышения эффективности разработки рудных месторождений и переработки рудных отвалов и хвостохранилищ, содержащих определенное количество благородных металлов в виде тонковкрапленных фракций.

Работа выполнена по Программе № 5 фундаментальных исследований ОНЗ РАН «Наночастицы: условия образования, методы анализа и извлечения из минерального сырья».

Литература

- Адушкин В.В., Андреев С.Н., Попель С.И. Кавитационное выделение нано- и микромасштабных мономинеральных фракций из полиминеральных микрочастиц // Геология рудных месторождений. – 2007. – Т. 49, № 3. – С. 227–234.