О ДРЕЙФе ЭЛЕКТРОНов В ГАЗЕ В пространственно неоднородном периодическом ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Р.И. Голятина, С.К. Коданова*, С.А. Майоров, Т.С. Рамазанов*

Институт общей физики РАН, Москва, Россия, mayorov_sa@mail.ru
*НИИЭТФ, КазНУ им. Аль-Фараби, Алматы, Казахстан, kodanova@mail.ru

В настоящей работе рассмотрен дрейф  электронов  в электрическом поле, которое представляет собой периодические возмущения степенного характера:  . Здесь  L – период, {x} – дробная часть числа x, {x} = x – [x],  [x] – целая часть числа x. При дрейфе электроны приобретают энергию за счет джоулева нагрева , e – заряд электрона, E - напряженность электрического поля, W – скорость дрейфа. Приобретаемая энергия теряется в упругих столкновениях с атомами, затрачивается на возбуждение атомных уровней и ионизацию: .

В Табл. приведены результаты расчетов методом Монте-Карло   [1]  характеристик дрейфа электрона в неоне при температуре 298 К, приведенной средней  напряженности электрического поля E/N =10 Тд : скорость дрейфа W, средняя  энергия   , доля энерговклада, пошедшая на возбуждение 100%    и ионизацию, 100% .  В качестве меры неоднородности приведена дисперсия   , нормированная на величину среднего поля:

|  | Характеристики поля |  | Характеристики дрейфа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | n |  | W, km/s | , eV | , % | ,% |
| 1 | 0 | 0 | 19.7 | 7.75 | 79.3 | 1.7 |
| 2 | 1 | 1/3 | 19.4 | 7.54 | 78.6 | 2.8 |
| 5 | 2 | 9/5 | 18.7 | 7.21 | 77.9 | 4.3 |
| 7 | 3 | 16/7 | 18.3 | 6.94 | 77.1 | 5.8 |
| 9 | 4 | 25/9 | 17.9 | 6.71 | 76.6 | 6.9 |
| 11 | 5 | 36/11 | 17.5 | 6.53 | 76.3 | 7.8 |

Проведено сравнение функций распределения электронов по энергии с распределениями Максвелла, Дрювестейна, а также с приближением неограниченного стока (трубопроводная модель) [2]. Из анализа результатов расчетов следует, что:

- даже значительные пространственные флуктуации поля не приводят к большому изменению средних характеристик дрейфа скорости дрейфа и средней энергии;

- наибольшее влияние увеличение дисперсии поля оказывает на скорость ионизации, имеет место значительное увеличений частоты ионизации и доли энергии, идущей на ионизацию;

- пространственная неоднородность поля может приводить к максвеллизации электронов в условиях тлеющего таунсендовского разряда, что составляет предмет давно известного и широко обсуждаемого парадокса Ленгмюра [2].

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 8392 от 24 августа 2012 г. «Образование структур и стохастизация в плазме».

Литература

- Голятина Р.И., Майоров С.А., Прикладная физика, 2011, №5, 22.

- Цендин Л.,  УФН, 2010, 133, вып. 4, 948.