СПЕКТРОСКОПИЯ СВЧ РАЗРЯДА В ЖИДКИХ C7-C16 УГЛЕВОДОРОДАХ

В.С. Константинов, Ю.А. Лебедев, В.А. Шахатов, И. Л. Эпштейн, Е.В. Юсупова

Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН

Недавние исследования показали, что СВЧ разряд может быть использован для разложения жидкого н-гептана  [1]. Система четвертьволновых антенн использовалась для зажигания разряда в жидкости, а в качестве источника СВЧ энергии применялась СВЧ печь. В [2] приведены первые результаты по исследованию разложения н-гептана.

В этой статье приведены первые результаты по спектроскопии плазмы углеводородов C7-C16 (н-гептан, изооктан, декан, цетан) в СВЧ разряде в жидкости. Экспериментальная установка состояла из металлической камеры, соединенной посредством прямоугольных волноводов с тремя магнетронами (3x500 Вт, 2.45 ГГц). Волноводы имели различную ориентацию друг относительно друга, чтобы предотвратить повреждение одного магнетрона излучением других. Представлены результаты расчетов структуры СВЧ поля в камере. Экспериментв проводились с использованием одного магнетрона. Два типа антенных узлов использовались для создания плазмы. Первый из них состоит из трех полуволновых антенн (1.5 мм диам., медная проволока) расположенных параллельно металлической пластине (см. [2, 3]). Антенны были смонтированы на тефлоновом держателе на расстоянии 1 см от металлической пластины. Длина антенн выбиралась в соответствии с диэлектрической проницаемостью углеводородов. Второй антенный узел был аналогичен использованному в [1]. Антенные узлы располагались на дне реактора из термостойкого стекла, заполненного жидким углеводородом. Антенны были полностью погружены в жидкость. Газовый объем над уровнем жидкости эвакуировался аргоном. Для регистрации спектров в диапазоне длин волн 200-700 нм использовался спектрограф AvaSpec 2048. В спектроскопических экспериментах использовалась вторая конструкция антенного узла.

Первые эксперименты с н-гептаном показали, что СВЧ разряд является эффективным  способом для его разложения с образованием водорода и черной твердой фазы. Спектры плазмы в углеводородах С7-С16 оказались подобными и содержащими, в основном полосы Свана.  Разработана модель для анализа излучения полос Свана.

Литература

- Nomura S., Toyota H., Mukasa S., Yamashita H., Maehara T., Kawashima A.. J. Appl. Phys, 2009, 106, 073306.

- Buravtsev N.N., Konstantinov V.S., Lebedev Yu.A., Mavlyudov T.B. Book of Abstracts VIII Int. Workshop on Microwave Discharges: Fundamentals and Applications, Zvenogorod, September 10-14, 2012, p.26. Moscow: PLASMAIOFAN Co, Ltd. Science&Technology Center

- Alexandrov K.V., Volkov A.A., Grachov L. P., Esakov I. I.,  Severinov L. G. Techn. Phys. 2010, 81, No 3, 35