Численное моделирование струи РАЗРЕЖЕННОЙ ПЛАЗМЫ ИСТЕКАЮЩЕй ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СОПЛА эрд

Морозов А.В., Котельников М.В.

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва, Россия

Проведено численное моделирование потока квазинейтральной плазмы, истекающей в вакуумном пространстве через магнитное поле кругового витка[2] из сопла плазменного двигателя, цилиндрической формы. В данном случае задача является четырехмерной в фазовом пространстве и нестационарной. Исследовано влияние на функции распределения частиц в установившемся режиме и профили потенциалов магнитного поля, создаваемого током идущем по контору при различных значениях температуры и скорости струи, концентрации заряженных частиц, радиуса сопла и витка, тока.

Полная система уравнений в данном случае включает уравнения Власова для ионов и электронов и уравнение Пуассона для самосогласованного электрического поля [1]. Истечение плазмы из сопла моделировалось путем решения данной системы уравнений при постановке соответствующих граничных условий для функции распределения заряженных частиц на его срезе. В качестве начального распределения было выбрано равновесное распределение Максвелла со сдвигом на величину направленной скорости потока плазмы, истекающей из сопла.

Моделировался переходный процесс от начального к конечному стационарному состоянию. На каждом шаге по времени уравнение Пуассона решалось методом матричной прогонки, а для решений уравнений Власова использовалась явная схема метода крупных частиц Ю.М. Давыдова, дополненная алгоритмом вычисления самосогласованного электрического поля на каждом временном шаге [1]. Расчет продолжался до установления стационарных значений параметров плазмы в струе и ее окрестности.

В результате расчетов были получены поля скоростей ионов и электронов, концентрации заряженных частиц и самосогласованных электрических полей при различных граничных условиях и различных характерных параметров задачи.

Литература

- Котельников В.А., Ким В.П., Котельников М.В. Взаимодействие тел с потоками разреженной плазмы. М.: Изд-во МАИ, 2010, 186 с.

- Андреев А.К. Магнитостатика ферромагнетиков. М.: Изд-во МАИ, 2011, 164 с.