Функция распределения электронов по скоростям
в слабоионизованной плазме со скрещенными электрическим и магнитным полями

А.А. Шагайда

ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва, РФ, shagayda@gmail.com

Задача расчёта параметров слабоионизованной плазмы со скрещенными электрическим и магнитным полями актуальна при моделировании плазменных ускорителей и электроракетных двигателей холловского типа [1]. Отличительной особенностью электронных потоков в этих устройствах являются большие значения чисел Кнудсена и Холла, что приводит к неравновесности функции распределения электронов по скоростям [2]. При кинетическом описании электронов в численных моделях холловских ускорителей возникают проблемы, связанные с огромным объемом вычислений, так как разряд обладает существенной трёхмерностью и характеризуется широким спектром колебаний [3]. Сократить объём вычислений позволяет использование гидродинамических моделей, однако приближения Эйлера и Навье-Стокса, справедливые для слабо неравновесных состояний, могут приводить к значительной ошибке решения, так как в плазме холловского разряда отклонения от равновесия велики и даже могут приводить к немонотонности функции распределения электронов по энергии [4]. Поэтому представляет интерес исследование реальной функции распределения электронов по скоростям в разряде холловского типа и анализ её гидродинамических характеристик. В дальнейшем это позволит изучить возможность применения гидродинамического подхода для описания неравновесной электронной компоненты.

В данной работе в релаксационном приближении получено аналитическое решение кинетического уравнения электронов в стационарной слабоионизованной плазме со скрещенными электрическим и магнитным полями при преобладании столкновений с тяжелыми частицами – ионами и нейтральными атомами. Рассмотрены случаи пространственно-однородной плазмы и плазмы, имеющей градиенты плотности и электронной температуры в направлении электрического поля. Найдены асимптотические выражения функции распределения в пределе больших значений параметра Холла. Для пространственно однородного случая вычислены моменты функции распределения, включая компоненты тензора напряжений и вектора потока тепла. Показано, что на базе полученных функций распределения может быть получена замкнутая система гидродинамических уравнений, описывающих сильно неравновесное течение электронов в скрещенных электрическом и магнитном полях, если вместо средней температуры электронов использовать соответствующий макропараметр, входящий в модельный интеграл обратных столкновений.

Литература

- V. Kim, J. Prop. Power, 1998, 14, 736.

- D. Kaganovich, et al., Phys. Plasmas, 2007, 14, 057104.

- E.Y. Choueiri, Joint Propulsion Conference, 1994, AIAA-94-3013.

- В.И. Баранов и др., Письма в ЖТФ, 1995, 21, 38.