ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА ЭЛЕКТРОНОВ И 
ИОНИЗАЦИЯ В КАНАЛЕ СТАЦИОНАРНОГО ПЛАЗМЕННОГО ДВИГАТЕЛЯ

А.Н. Веселовзоров, А.А. Погорелов, Э.Б. Свирский, В.А. Смирнов

НИЦ “Курчатовский институт”, Москва, Россия, vasmirnov@nfi.kiae.ru

Плазменные стационарные двигатели в настоящее время занимают лидирующее положение для обеспечения коррекции и ориентации орбит долгоживущих спутников. Фактически все страны, которые имеют космические программы, заинтересованы в таких двигателях и ведут научно технические работы по их совершенствованию и расширению возможного применения.

Вместе с тем существует два процесса, которые определяют работу СПД, но ещё до конца не изучены - это перенос и нагрев электронов. Они фактически обеспечивают формирование электрического поля и ионизацию в канале двигателя. Классическое описание этих явлений (рассеяние электронов на нейтралах и на стенках канала) применительно к работе этих устройств не нашло экспериментального подтверждения. Вместе с тем исследования показали [1], что внутри канала СПД и за его срезом наблюдаются значительные азимутальные колебания потенциала плазмы, температуры электронов, плотности ионного тока, а у ионов появляется азимутальная составляющая скорости.

Это дало основание предполагать [1], что перенос электронов вдоль канала СПД осуществляется за счёт дрейфа электронов в азимутальном электрическом поле и радиальном магнитном поле.

Возможным механизмом нагрева электронов является взаимодействие переменной составляющей дрейфового электронного тока с азимутальной составляющей волны потенциала плазмы. При этом возмущение скорости движения электронов в азимутальном направлении (скорость дрейфа), определяется продольной волной потенциала плазмы. Энергия электронов, которую они получают от волны, накапливается в процессе парных соударений электронов с нейтралами.

В условиях работы СПД, как отмечалось, классическая проводимость не работает, что существенно усложняет описание, как формирования электрического поля, так и нагрева и переноса электронов.

Чтобы убедиться в достоверности предположений о волновом механизме нагрева и переноса электронов был численно промоделирован энергетический баланс и перенос электронов в канале в предположении, что нагрев электронов и их перенос происходит в поле азимутальной волны. Для описания этих явлений использовалась система уравнений, которая описывает ионизацию и потери заряженных частиц в канале, перенос электронов и нагрев электронов в канале двигателя.

К сожалению, в настоящее время нет чёткой модели неустойчивости, которая приводит к появлению азимутальной неустойчивости, поэтому для описания переноса и нагрева электронов использовались экспериментально полученные значения этой неустойчивости.

Результаты расчёта распределения температуры электронов и переноса электронов в канале СПД и их сравнение с экспериментальными результатами показывают, что они качественно совпадают. Это позволяет сделать вывод, что для описания процессов переноса и нагрева электронов следует принимать во внимания неустойчивости, которые развиваются в канале СПД.

Литература

- A.N. Veselovzorov, E.D. Dlougach, A.A. Pogorelov, E.B. Svirsky, V.A. Smirnov, Low-frequency wave experimental investigations, transport and heating of electrons in stationary plasma thruster SPT. Paper IEPC-2011-060, Wiesbaden, Germany, September 11 – 15, 2011