МОДЕЛИРОВАНИЕ 2DFULLPIC ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ПРОЦЕССОВ В ПЛАЗМЕ ХОЛЛОВСКОГО ДВИГАТЕЛЯ В ПЛОСКОСТИ Z-Θ

Д.А. Томилин

ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва, РФ, orovim@gmail.com

В последнее время активно развивается направление кинетического численного моделирования процессов, протекающих в разрядном канале ХД. Ввиду большого объема вычислений, необходимого для корректного моделирования физики разряда ХД, наиболее часто используются одномерные или двумерные модели. Однако исключение даже одного измерения приводит к ряду проблем. Одной из таких проблем, является корректное описание транспорта электронов поперек магнитного поля.

Разрядный канал холловского двигателя (ХД) можно условно разделить на три зоны: область зоны ионизации с повышенной концентрацией нейтральных частиц, зона ускорения и зона плазменного пучка за срезом разрядного канала. В первой зоне проводимость в основном обусловлена столкновениями электронов с тяжелыми частицами, во второй начинает играть роль взаимодействие электронов со стенкой. Вопрос о механизмах проводимости за срезом разрядного канала остается открытым. С другой стороны, в плазме ХД наблюдается широкий спектр колебаний плазмы [1,2], в том числе высокочастотные волны, которые часто связывают с аномальным транспортом электронов.

Численное моделирование играет огромную роль в понимании физических процессов, протекающих в плазме холловского двигателя. В частности численное моделирование во многом определило понимание физики таких процессов как ионизационные колебания [3] и пролетные колебания [4]. В то же время высокочастотные азимутальные волны, обладающие азимутальной компонентой электрического поля, достаточно подробно исследованы аналитически в линейном приближении, найден ряд критериев развития неустойчивостей в данном диапазоне частот. При этом возникает вопрос о развитии данных неустойчивостей и их влиянии на физические процессы, протекающие в плазме ХД, в частности на процессы переноса электронной компоненты поперк магнитного поля.

В данной работе приведены предварительные результаты кинетического моделирования высокочастотных процессов в аксиально-азимутальной плоскости разрядного канала холловского двигателя.

Литература

- Choueiri E.Y. // Phys. Plasmas. 2001. Vol. 8. P. 1411.

- D. A. Tomilin, O. A. Gorshkov. Proc. of the 32nd International Electric Propulsion Conference, Wiesbaden, Germany, 2011, IEPC-2011-023.

- Garrigues, L., Heron, A., Adam, J.-C., and Boeuf, J.-P., Hybrid and Particle-In-Cell Models of a Stationary Plasma Thruster, Plasma Sources Sci. Technol., Vol. 9, 2000, pp. 219.

- Bareilles, J., Hagelaar, G. J. M., Garrigues, L., Boniface, C., Boeuf, J.P., and Gascon, N., Critical assessment of a two-dimensional hybrid Hall thruster model: Comparisons with experiments, Phys. Plasmas, Vol. 11, No. 6, 2001, p. 3035