ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОДНОЙ СИСТЕМЫ НА ИЗЛУЧАТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАКУУМНОЙ ИСКРЫ

М.А. Алхимова, О.А. Башутин, Е.Д. Вовченко, Э.И. Додулад, А.С. Савелов

Нциональный исследовательский ядерный университет “МИФИ”, Москва, Россия, savjolov@plasma.mephi.ru

При разработке источников рентгеновского излучения на основе пинчевых разрядов немаловажную роль играет понимание влияния электродной системы на параметры и состав образующейся плазмы. Особенно актуально это для вакуумных разрядов, где материал электродов является основным поставщиком рабочего вещества разряда.  Представляемая работа является продолжением ранее начатых нами исследований [1] влияния электродной системы на излучательные характеристики сильноточного вакуумного искрового разряда.

Исследования проводились для различной геометрии рабочих электродов и разной полярности приложенного к ним напряжения. Помимо стандартной конфигурации с внутренним острийным и плоским внешним электродами исследованы конфигурации с плоским внутренним и внешним острийным электродами, а также с обоими острийными электродами одинакового размера. Оценка влияния электродов на излучательные характеристики плазмы производилась по Kα- излучению соответствующих материалов из области развития разряда. Для этого электроды в каждой из пар изготовливались из различных материалов. Регистрации излучения из разряда осуществлялась двумя фокусирующими спектрографами, настроенными на соответствующие спектральные диапазоны.

Показано влияние на развитие вакуумного искрового разряда не только геометрии отдельных электродов, но и их взаимного соотношения, определяющего электрическое поле в разрядном промежутке. Установлено, что при использовании острийного электрода в качестве катода в электродной конфигурации “острие-плоскость”, широко применяемой для генерации пучков электронов, наблюдается излучение материала обоих электродов, причем их вклад в излучающую плазму сравним по величине. Вместе с тем, при положительной полярности острийного электрода основным излучающим элементом является материал анода. Отсутствие следов материала  плоского катода в излучении связано, по-видимому, с ослаблением взрывной эмиссии на катоде из-за снижения плотности тока и низкой напряженности электрического поля у поверхности плоского катода. Образование микропинчей наблюдается преимущественно в парах электрода, обеспечивающего наибольшую напряженность электрического поля, независимо от его полярности. При этом наибольшая эффективность пинчевания с образованием ионов высших кратностей ионизации достигается при положительной полярности острийного электрода в конфигурации “острие-плоскость”.

Литература

- Башутин О.А., Вовченко Е.Д., Додулад Э.И. и др., Физика плазмы, 2012, том 38, №3, стр.1-9.