Анализ уровня готовности технологий тритиевого цикла в России для гибридного реактора ДЕМО-ТИН *)

Иванов Б.В., Ананьев С.С.

НИЦ "Курчатовский институт", г. Москва, РФ, kapjicohh@gmail.com

Одной из основных систем, обеспечивающих работу термоядерного или гибридного реактора является тритиево-дейтериевый топливный цикл (ТЦ). В рамках программы развития термоядерных и гибридных технологий в РФ разрабатывается проект ДЕМО-ТИН, направленный на отработку гибридных технологий и их интеграцию [1]. Особенностями реактора на базе токамака являются стационарный режим работы, Q  1 и бланкет с делящимися веществами – именно эти факторы в значительной степени определяют конфигурацию и основные технологии ТЦ [2].

В данной работе проведено сравнение степени готовности выбранных ранее кандидатных технологий тритий-дейтериевого ТЦ [2] в РФ и в мире. Проект ДЕМО-ТИН предусматривает использование отработанных решений [1], [3], в том числе тритиевых технологий, некоторые их которых входят в перечень двойного назначения и не могут быть импортированы из других стран. Технологии обращения с тритием и другими изотопами водорода в России применяют в различных областях, что облегчает задачу их использования в ТЦ ДЕМО-ТИН, однако, до настоящего времени системный подход для оценки степени их готовности для применения в термоядерных установках не был проведен.

Для оценки уровня готовности технологий авторами используется методология Technology readiness level (TRL). В узком смысле, методология TRL позволяет оценить готовность отдельной технологии для использования в конкретном устройстве или технической системе, в широком - для выполнения целей научной или технологической программы. Этот же подход позволяет формально оценить технологические разрывы, планировать необходимые исследования и инвестиции, определить возможные риски. Методология TRL получила широкое распространение и в последнее время активно применяется в научной сфере - в частности, она была использована для оценки готовности технологий в термоядерной сфере: для промышленного термоядерного реактора [4]; для топливного цикла реактора DEMO [5]; для диагностик плазмы [6]. В этих работах продемонстрирована эффективность методологии TRL для оценки различных термоядерных технологий и для планирования исследовательских программ.

Показано, что технологий, которые будут использованы в ТЦ ДЕМО-ТИН, отработаны в РФ и используются в других направлениях промышленности и науки. Отсутствие специализированной стендовой базы для отработки технологий применительно к ТЦ ТЯР или гибридных систем, позволяет нам оценить их готовность на уровене TRL 2 – 5. Это в целом соответствует уровню технологий в мире для большинства технологий тритиевого ТЦ. Для дальнейшего развития и повышения уровня готовности необходима отработка технологий в операционных условиях.

Работа поддержана НИЦ «Курчатовский институт» (28.09.2020 № 1934а).

Литература

B.V. Kuteev, E.A. Azizov, et al., Nucl. Fusion, vol. 55, no. 7, p. 073035, Jul. 2015.

S.S. Ananyev, B.V. Ivanov, and B.V. Kuteev, Fusion Eng. Des., vol. 161, no. December 2019, p. 111940, 2020.

B.V. Kuteev and Y.S. Shpanskiy, Nucl. Fusion, vol. 57, no. 7, p. 076039, Jul. 2017.

M.S. Tillack et al., Fusion Sci. Technol., vol. 56, no. 2, pp. 949–956, 2009.

Y.N. Hörstensmeyer, B. Butler, C. Day, and F. Franza, Fusion Eng. Des., vol. 136, no. January, pp. 314–318, 2018.

F.P. Orsitto et al., Nucl. Fusion, vol. 56, no. 2, 2016.

*)  DOI – тезисы на английском