К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ВЧ- ПЛАЗМЫ ПОНИЖЕННОГО ДАВЛЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ КРАШЕНИЯ КОЖИ.

Э.Ф. Вознесенский, Д.М. Семенов, Г.Н. Кулевцов

КГТУ, Казань, Россия, e-mail: tkim1@kstu.ru

Большой интерес вызывают различные методы  и способы влияния на процесс крашения кожевенного полуфабриката с целью его улучшить.

Современные методы крашения, взаимодействие красителей с окрашиваемым материалом, крашение дисперсными красителями рассматриваются авторами в публикациях [1 - 2].

Для улучшения эксплуатационных и потребительских свойств, внешнего вида изделий, санитарно – гигиенических условий труда, экологичности производства путём модификации свойств материала в процессах его выделки, крашения и отделке перспективно применение физических, электрических, электорофизических методов обработки.

Применение ВЧ – плазмы пониженного давления в процессах обработки кож рассмотрены в статье [3]. В результате исследований обнаружилась возможность изменения некоторых свойств кож (смачиваемость, водопоглощение) в нужном направлении.

Основные технологические особенности, отличающие электрофизические процессы от других, заключаются: в возможности обработки материалов различной природы с любыми физико- механическими, физико-химическими свойствами; основными реакцион-носпособными компонентами являются возбуждённые ионы в виде направленного потока, возможность механизации и автоматизации основных технологических и вспомогательных процессов. К недостаткам, присущим электрофизическим процессам, следует отнести повышенную энергоёмкость, относительную громоздкость используемого оборудования, использование специальных источников питания электрическим током, выполнение специфических требований безопасности труда.

При обработке ВЧ - плазмой пониженного давления идет разволокнение структуры до первоначального состояния, интенсифицируя тем самым эффект вбираемости. Таким образом обработка образцов ВЧ- плазмой позволяет сократить продолжительность процесса крашения или снизить концентрацию красителя.

Проведённые ранее работы показали, что на ряде материалов повышение адгезии, улучшение физических, механических показателей достигается в результате обработки поверхности высокочастотной плазмой пониженного давления. Плазменная технология относится к сухим, экологически чистым процессам, не требующим использования растворов, поэтому исследование данного метода обработки и рассмотрение вопроса о возможности его промышленного использования для модифицирования поверхности натурального меха и кожевой ткани является актуальной задачей.

Литература.

- Friedrich I., Kuhn G., Gahde I. Untersuchungen zur Plasmaatzung von Polimeren. I. Structuranderungen von Polimeren nach Plasmaatzung // Acta Polymerica.- 1979.- Bd.30.-JMo 8.- S.470-477

- Максимов А.И. Окислительные процессы в неравновесной плазме низкого давления / А.И. Максимов, В.И. Светцов // Известия Вузов. Химия и хим. технология.- 1979.- Т. 22,10.- С. 1167-1185.

- Акулова М.В.Влияние тлеющего разряда на структуру полиэфирных нитей/ М.В. Акулова, И.Б. Блиничева, А.И Мельников./УИзв. вузов. Химия и хим. технология. - 1981.- №9. - С. 1143 - 1146.