ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК НА ОСНОВЕ ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В ПЛАЗМЕ

Н.А. Горбунов

НИИ Физики Санкт-Петербургского Государственного Университета, Россия,
e-mail: gorbunov@paloma.spbu.ru

В экспериментах [1, 2] наблюдалось протекание электрического тока в электрической нагрузке, подключенной между электродами, которые помещались в кювету с парами натрия. Кювета облучалась лазерным излучением, длина волны которого соответствовала резонансному переходу в натрии. Величина фото ЭДС составила 3-4 Вольта, что практически на порядок больше по сравнению с полупроводниковыми элементами. Указанные значения фото ЭДС являются следствием высоких температур электронов, которые были измерены в фотоплазме [3].

В работе [4] разработана аналитическая модель, описывающая возникновение фотовольтаического эффекта в плазме под действием светового излучения, которое сконцентрировано в узком слое. Показано, что появление фото ЭДС в плазме является следствием возникновения амбиполярного поля при несимметричном расположении электродов относительно зоны ионизации, размеры которой совпадают с областью оптического возбуждения. Рассматривалась одномерная модель преобразователя с плоскими бесконечными электродами, являющаяся простейшим случаем с точки зрения описания амбиполярного поля в плазме.

В данной работе разработана модель фотовольтаического эффекта в плазме под действием концентрированного резонансного излучения в двумерной пространственной геометрии. Рассмотрен фотоэлектрический конвертор со сферическими электродами. Проведен расчет вольт-амперных характеристик и получена оценка эффективности преобразователя со сферическими электродами. Показано, что приближение зоны концентрации излучения к поверхности одного электрода, а так же оптимальное соотношение между площадями поверхностей электродов способствует увеличению КПД. Построена диффузионная модель фотоплазмы в парах щелочных металлов. Проведена оценка снижения эффективности преобразования за счет охлаждения электронного газа при упругих столкновениях с тяжелыми частицами, рекомбинацией заряженных частиц в объеме плазмы, радиационными потерями.

Анализируется задача о предельном КПД преобразования световой энергии в фотоплазме, получено оптимальное значение удельной мощности оптической радиации. Рассматривается вопрос о возможности применения фотовольтаического эффекта как основы плазменных технологий для преобразования концентрированного солнечного излучения.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 03-02-16346

Литература.

- Горбунов Н.А., Stacewicz Т.// Письма в ЖТФ, 2000, Т.26, №15, С.21-25.

- Горбунов Н.А., Стасевич Т.// ТВТ, 2001, Т.39, С.668-670.

- Gorbunov N.A., Grochola A. et al // Plasma Sources Sci and Techn. 2002, V.11, P. 492-497.

- Горбунов Н.А., Flamant G.// ЖТФ, 2004, Т.74, №11, С.97-101.