Исследование высокочастотных возмущений локальных парметров плазмы холловского двигателя

О.А. Горшков, Д.А. Томилин

ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша», Москва, РФ, kercgor@dol.ru

Разрядный канал холловского двигателя (ХД) можно условно разделить на три зоны: область зоны ионизации с повышенной концентрацией нейтральных частиц, зона ускорения и зона за срезом разрядного канала. В первой зоне проводимость в основном обусловлена столкновениями электронов с тяжелыми частицами, во второй начинает играть роль взаимодействие электронов со стенкой. Вопрос о механизмах проводимости за срезом разярдного канала остается открытым. С другой стороны, в плазме ХД наблюдается широкий спектр колебаний плазмы [1,2], в том числе высокочастотные волны, которые часто связывают с аномальным транспортом электронов.

В данной работе структура высокочастотных волн изучалась экспериментально и теоретически. Экспериментальные исследования проводились при помощи электромагнитных зондов. Зонды располагались за срезом разрядного канала со смещением по азимуту на π2. Сигнал с каждого зонда снимался при помощи осциллографа. Полученный сигнал с зонда S(t) раскладывался по базису вейвлетов Морлета:

S(a,τ)=S(t)(1/a)m((τ−t)a)dt,

где m(t)=exp(−t22)cos(5t), a – масштаб разложения. Фазовая задержка для каждой гармоники определялась при помощи корреляционных функций вида:

R(a,Δt)=S1(a,τ)S2(a,τ−Δt)S12(a,τ)S22(a,τ).

По результатам обработки было зафиксировано развитие волн в частотном диапазоне 4-10 МГц. Была получена спектральная плотность фазовой задержки для каждой гармоники. Анализ результатов показал существование волн, с длинами, которые укладываются в азимутальном направлении целое число раз.

При помощи уравнений МГД было показано, что подобные волны обладают структурой, схожей со структурой магнитного звука [3].

Был получен критерий неустойчивости подобных волн, связывающий невозмущенные параметры плазмы и геометрические характеристики двигателя.

Таким образом, экспериментально зарегистрированы высокочастотные волны за срезом разрядного канала, на основе МГД приближения описана структура волн и получен критерий неустойчивости.

Литература

- Choueiri E.Y. // Phys. Plasmas. 2001. Vol. 8. P. 1411.

- D.A. Tomilin, O.A. Gorshkov. Proc. of the 32nd International Electric Propulsion Conference, Wiesbaden, Germany, 2011, IEPC-2011-023.

- Франк-Каменецкий Д.А. Лекции по физике плазмы. – Долгопрудный: «Интеллект», 2008 – 280 с.