ВУФ СПЕКТРОСКОПИЯ ПЛАЗМЫ, СОЗДАВАЕМОЙ В КОНЕЧНОМ АНОД-КАТОДНОМ ПРОМЕЖУТКЕ СИЛЬНОТОЧНОГО ИМПУЛЬСНОГО ГЕНЕРАТОРА «Z-MACHINE» (SNL)

С.Н. Андреев, Д.Е. Блисс*, Е.Д. Казаков, М.Г. Мазаракис*, Д.С. МакГарн*, Л.B. Найт**, К.В. Струве*, И.Ю. Толстихина, Т. Уикс**, А.П. Шевелько

Физический институт им. П.Н.  Лебедева Российской Академии Наук, Москва, 
    Российская Федерация, e-mail: kazakov@dap.kiae.ru
*Sandia National Laboratories, Albuquerque, USA
**Brigham Young University, Provo, USA

Многопроволочные Z-пинчи представляют собой интенсивный источник рентгеновского излучения для проведения экспериментов по инерциальному управляемому термоядерному синтезу (см., например, [1-2] и ссылки в них).

Одной из самых мощных установок до последнего времени являлась установка “Z-Machine” (I~20 МА, τ =100 нс) в Национальной Лаборатории Сандиа (Sandia National Laboratories (SNL), Albuquerque, New Mexico, USA) [1]. В будущем для оптимизации устройства следующего поколения генераторов необходимо понять, как излучение Z-пинча зависит от максимального тока пинча I. Как правило, предполагается, что максимум мощности и суммарный выход рентгеновского излучения пропорциональны I2. Наравне с максимальным током, другим важным параметром является расстояние в анод-катодном (А-К) промежутке (зазоре) финального участка транспортирующей (передающей) линии. Зависимость максимальной мощности рентгеновского излучения от максимума тока и расстояния L в А-К промежутке исследовалась в [2].

Целью данной работы являлась разработка методов ВУФ диагностики плазмы, создаваемой на заключительном участке транспортирующей линии (A-K промежутке около нагрузки) Z-акселератора в SNL. Работа включала в себя разработку спектральной диагностической аппаратуры, теоретическое и экспериментальное исследование ВУФ спектров ионов железа в хорошо диагностируемой лазерной плазме, и сравнение этих спектров со спектрами плазмы, создаваемой в конечном А-К промежутке передающей линии. Спектры многозарядных ионов Fe были исследованы методами ВУФ спектроскопии в диапазоне длин волн λ~20-800 Å. Сравнение экспериментальных спектров с теоретическими вычислениями позволило оценить электронную температуру Te плазмы в A-K промежутке Te ~ 200 eV.

Литература

- R.B. Spielman, C. Deeney, G.A. Chandler, et al, Phys. Plasmas 5, 2105 (1998). “Tungsten wire-array Z-pinch experiments at 200 TW and 2 MJ.”

- W.A. Stygar, H.C. Ives, D.L. Fehl, et al, Phys. Rev. E 69, 046403 (2004). “X-ray emission from z pinches at 107 A: Current scaling, gap closure, and shot-to-shot fluctuations.”