Элементная основа импульсного генератора на индуктивном накопителе и комбинации вакуумного размыкателя и плазменного прерывателя тока

Егоров О.Г.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, г. Троицк, Московская обл., Россия,142190

Развитие наносекундной импульсной техники тераваттной мощности связано с проблемами первичного накопления энергии. В настоящее время генераторы такого рода основаны на емкостных накопителях (ЕН), которые обладают невысокой плотностью и высокой стоимостью [1],[2].

В работах [3], [4], [5] рассмотрен подход к генерации наносекундных импульсов тераваттной мощности на основе индуктивного накопителя. В основе генератора комбинация вакуумного размыкателя (ВР) и плазменного прерывателя тока (ППТ), которая позволяет уровнять максимально допустимые напряжения ВР И ППТ в режиме магнитной самоизоляции, а также их модификация предложенная в [6].

Вторая особенность конструкции - преобразование батареи паузы тока в генератор Аркадьева-Маркса, что позволяет принудительно оборвать паузу тока за время 2-3мкс, существенно снизить емкость противотоковых батарей и использовать его мощность для умножения тока в схеме с трансформаторным накопителем (ТН). Третья конструктивная особенность генератора связана со схемой умножения тока в ТН. При выводе энергии из вторичной обмотки используется эффект экранирования первичной обмотки на время вывода энергии из накопителя. При этом  коэффициент связи обратно пропорционален коэффициенту умножения тока [6].

Предложенная совокупность технических решений позволяет эффективно использовать ИН для генерации  мощных импульсов. В статье сделан акцент на конструктивные особенности противотоковых батарей, а также возможные варианты их применения, как с индуктивным накопителем, так и вариант с трансформаторным накопителем.

Литература

- Физика и техника высоких плотностей электромагнитной энергии. // Под ред. В.Д. Селемира, Л.Н. Пляшкевича, М., Атомиздат, 2003, 555с.

- Физика и техника мощных импульсных систем. Сб.ст. // Под ред. Е.П.Велихова, М.: Энергоатомиздат, 1987, 352с.

- О.Г. Егоров Патент Россия №2207647, 2001.

- O.G. Egorov About combination of two opening switches (vacuum interrupter +POS) and pulser on it’s base. // Proc.VIth Inter. Symp. “Elect. Eng.-2010”, Moscow, Russia, 2001, Vol.3, pp.314-316.

- O.G. Egorov Distribution of magnetic field in combined opening switch (vacuum interrupter and plasma opening switch) on a stage of energy storage in inductance.// Proc. Xth Int. Conf. Megagauss magnetic field generation and related topic. Berlin, July 18-23, 2004, Germany, pp183-186.

- O.G. Egorov Development of the conception of high power pulsed compact generator based on inductive storage and combined opening switch. // Proc.2nd Euro-Asian Pulse Power Conference. Vilnius, September 22-26, Lithuania, 2008.