Исследование преобразования кинетической энергии потока плазмы в излучение на установке КСПУ

Климов Н.С., Коваленко Д.В., Москачева А.А., Подковыров В.Л., Позняк И.М.

ГНЦ РФ ТРИНИТИ, 142190, г. Троицк, Московская обл., Россия, kovalenko@triniti.ru

Данная работа посвящена экспериментальным исследованиям преобразования кинетической энергии потока плазмы в излучение на установке КСПУ (квазистационарный сильноточный плазменный ускоритель [1]). Преобразование энергии плазмы в излучение осуществляется путем торможения плазменного потока на твердотельной преграде.

На первом этапе были проведены исследования работы КСПУ с использованием аргона в качестве плазмообразующего газа. В результате исследований найдены наиболее оптимальные режимы работы ускорителя. В этих режимах получены хорошо сколлимированные потоки аргоновой плазмы, имеющие скорость (28)×104 м/с, давление торможения 14 атм и длительность 0,5 мс. Эффективность преобразования энергии, запасенной в конденсаторной батарее ускорителя, в энергию потока плазмы составляет 10%.

На втором этапе работы исследовалось излучение, возникающее при торможении потока аргоновой плазмы на твердотельной преграде. В качестве преграды использовались плоские пластины из вольфрама или графита. Поперечный размер пластин был больше диаметра плазменного потока. Эксперименты проводились для двух углов падения потока плазмы на преграду: 90 градусов и 30 градусов.

Проведены измерения спектра излучения в видимой и близкой ультрафиолетовой области. При помощи высокоскоростной фотосъемки исследованы временные характеристики излучения. Обнаружено, что в видимой области спектра длительность излучения составляет 0,2-0,6 мс. Проведены исследования интенсивности излучения в зависимости от режима работы КСПУ. На основании полученных данных можно сделать вывод, что в энергию излучения переходит 60-90% энергии потока.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 08-02-13612.

Литература

- Морозов А.И., Введение в плазмодинамику. Физматлит, Москва, 2006.