Проект спектрометра атомов перезарядки на базе алмазного детектора для токамака ИТЭР

В.А. Красильников, В.Н. Амосов, Ю.А. Кащук, Д.А. Скопинцев

Частное учреждение ГК Росатом “Проектный центр ИТЭР», Москва, Россия
vkrasilnikov@triniti.ru

Для диагностики энергетических распределений ионного компонента плазмы токамака ИТЭР (ITER) предполагается использовать спектрометр быстрых атомов перезарядки и нейтронов на базе алмазного детектора [1] как часть комплекса анализаторов нейтральных частиц (АНЧ) [2]. В ряде режимов работы токамака ИТЭР алмазный спектрометр (АС) будет способен обеспечить измерения потоков и энергетических распределений высокоэнергичных атомов перезарядки с не худшим, чем у АНЧ, временным и энергетическим разрешением. В определённых режимах (в которых будут регистрироваться одновременно потоки нескольких типов частиц) алмазному спектрометру потребуется дополнительная информация по данным измерений АНЧ для определения конкретного вида регистрируемой частицы. В связи с этим применение АС на ИТЭР особенно эффективно в комплексе с АНЧ. В дейтерий-тритиевых экспериментах ИТЭР сигналы АС, генерируемые потоками термоядерных ДТ-нейтронов, на порядок превзойдут отсчёты детектора, связанные с регистрацией атомов перезарядки – в этом случае алмазный спектрометр будет использован для исследования ионного компонента плазмы уже в качестве спектрометра нейтронов. Система цифрового сбора и обработки данных вместе со сверхбыстрой специально разработанной первичной электроникой обеспечат АС работоспособность при пиковых загрузках свыше 106 импульсов в секунду. При такой скорости счёта будет обеспечено временное разрешение измерения плотности потока нейтронов на уровне 1 мс и энергетических спектров нейронного излучения на уровне 100 мс. Это соответствует системным требованиям к нейтронной диагностике ИТЭР. Максимальный допустимый флюенс быстрых нейтронов, при котором алмазный детектор сохраняет свои спектрометрические свойства, составляет 5x1014 нейтронов/см2 [3,4]. Такой флюенс в месте расположения алмазного детектора соответствует приблизительно 100 разрядам ИТЭР при максимальной термоядерной мощности (500 МВт). После набора такого флюенса блок детектирования подлежит замене. Блок детекторов подвижный и может быть выдвинут из прямого потока покидающих плазму частиц. Особо чистые пластины искусственно выращенного (CVD) алмазного материала, который будет применяться при изготовлении алмазных детекторов для ИТЭР, в данный момент являются коммерчески доступным материалом, что гарантирует возможность создания детекторов для данной диагностики.

Литература:

- В.А. Красильников. Спектрометр быстрых частиц с цифровой обработкой сигналов на основе алмазного детектора // 2008 ПТЭ, № 4, стр. 44–49

- V.I. Afanasyev et al. Neutral particle analysis on ITER: present status and prospects // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 621 (2010) 456–467

- A.V.Krasilnikov Tokamak Fusion Test Reactor charge exchange atom spectrometry using a natural diamond detector // Rev. Sci. Instr Vol. 70, № 1. 1999.

- A. Alekseyev, V. Amosov, Yu. Kaschuck, A. Krasilnikov, D. Portnov, S. Tugarinov. Study of natural diamond detector spectrometric properties under neutron irradiation. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 476 (2002) 516–521