Разработка в России мегаваттных гиротронов для плазменных установок УТС

Денисов Г.Г., Литвак А.Г., *Мясников В.Е., *Тай Е.М., *Соколов Е.В., **Ильин В.И.

Институт приклладной физики РАН, Нижний Новгород, den@appl.sci-nnov.ru
*ЗАО НПП ГИКОМ, Нижний Новгород
**Институт физики токамаков, Курчатовский институт, Москва

Системы электронно-циклотронных волн плазменных установок УТС базируются на на мощных источниках миллиметровых волн – гиротронах, обеспечивающих излучение с мегаваттным уровнем мощности. В последние годы несколько новых гиротронов были разработаны кооперацией ИПФ/ГИКОМ. Основные усилия в разработки были направлены на разработку 170ГГц/1МВт/50% непрерывного гиротрона для ИТЭР и многочастотного гиротрона.

В прототипе промышленного гиротрона для ИТЭР используется рабочая мода TE25.10 , позволяющая эффективное охлаждение стенок резонатора в мегаваттном режиме работы. В гиротроне используетс рекуперация остаточной энергии электронов и выходное окно на основе искусственного алмазного диска. Испытательный стенд в ИФТ КИ был модернизирован с целью демонстрации основных параметров гиротрона для ИТЭР. В частности основной высоковольтные источники питания обеспечивают электронный пучок с энергией до 80 кэВ и током до 50 А. Используются вакуумированные линия передачи и нагрузка. В два последних года изготовлены и испытаны в импульсах до 1000 секунд два промышленных гиротрона. Для мегаваттного режима работы КПД гиротрона составил 53%. Последняя версия гиротрона работает в сверхпроводящем магните без жидкого азота и жидкого гелия.

Использование перестраиваемого по частоте гиротрона может существенно повысить эффективность и функциональность систем электронно-циклотронных волн из-за большего диапазона радиусов, возможного исключения сканирующих антенн, большей эффективности для стабилизации неустойчивостей. Основные проблемы в реализации многочастотных гиротронов это: обеспечить эффективную генерацию прибора на всех рабочих частотах, превратить с малыми потерями рабочие модв в гауссов волновой пучок, разработать надежное выходное окно. Первые две проблемы успешно решены, однако реализация выходного окна гиротрона на базе искусственного алмазного диска (для длинно-импульсных гиротронов) встретила реальные трудности.  В настоящее время предложена и разрабатывается новая концепция такого окна. Многочастотный гиротрон с новым окном изготовлен и поставлен на установку ASDEX-Upgrade  (Germany).  Работа на четырех частотах  – 105 ГГц, 117 ГГц, 127 ГГц, 140 ГГц была продемонстрирована в коротких (0.1 с) импульсах. Содержение гауссовой моды превышает 97% для всех волновых пучков. Длинно-импульсные тесты гиротрона запланированы на весну 2013 года.

Литература

- Litvak A.G.et al., Development in Russia of High-Power Gyrotrons for Fusion. Special Issue: High-Power gyrotrons and their Applications. Journal of Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves. V.32, Issue 3, March 2011, pp.337-342.

- Litvak A.G. et al. Recent Development Results in Russia of Megawatt Power Gyrotrons for Plasma Fusion Installations. EPJ Web of Conferences 32, 04003 (2012), DOI: 10.1051/epjconf/20123204003.