СТЕНД ТЕПЛОВЫХ ИСПЫТАНИЙ «IDTF»

В.Е. Кузнецов, А.О. Комаров, Н.Б. Степанов, А.В. Володин, А.С. Горбенко, В.М. Давыдов, Р.В. Рулёв, А.И. Рогов, А.И. Кокоулин, В.В. Пряников, И.Б. Овчинников

НИИЭФА им. Д.В. Ефремова, С.-Петербург, 196641, Россия,
kuznetc@sintez.niiefa.spb.su, akomarov@sintez.niiefa.spb.su, nstepanov@sintez.niiefa.spb.su, volodin@sintez.niiefa.spb.su, gorbenko@sintez.niiefa.spb.su, davydov@sintez.niiefa.spb.su, rulev@sintez.niiefa.spb.su, rogov@sintez.niiefa.spb.su, kokoulin@sintez.niiefa.spb.su, pryanikov@sintez.niiefa.spb.su, ibov@sintez.niiefa.spb.su

В «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» создан уникальный стенд «IDTF» (ITER Divertor Test Facility), предназначенный для тепловых испытаний компонентов обращённых к плазме (КОП) дивертора реактора ИТЭР. На данном стенде планируется проведение квалификационных тепловых испытаний КОП дивертора с целью определения надёжности конструкторских и технологических решений, принятых в процессе разработки КОП. После выполнения квалификационных испытаний на стенде планируется проводить испытания КОП, изготовленных серийно. Это необходимо для выявления производственного брака. В настоящее время стенд аттестован и сдан в эксплуатацию, Осенью 2012 года на стенде были выполнены квалификационные испытания КОП полномасштабного прототипа внешней вертикальной мишени дивертора, полученного из Японии.

Стенд «IDTF» является комплексом сложных технических устройств, в состав которого входит: вакуумная камера, подвижные модули, ускоритель электронов, система вакуумной откачки, нескольких контуров системы водяного охлаждения, диагностическое и другое вспомогательное оборудование. Один из фланцев вакуумной камеры выполнен откатным, и на нем смонтирован манипулятор с электроприводом, предназначенный для точного позиционирования испытываемых изделий. В докладе описывается стенд в целом и его отдельные подсистемы (электронно-лучевая, вакуумная, водяного охлаждения, диагностики и т.д.).

Тепловая нагрузка на поверхности испытуемых изделий создается высоковольтным ускорителем электронов мощностью 800 кВт с максимальным ускоряющим напряжением 60 кВ. В докладе рассмотрен принцип работы электронной пушки и системы управления  пучком. Взаимодействие испытываемого КОП и пучка электронов происходит в вакуумной камере, размеры которой позволяют облучать поверхность площадью до 2.25 м2. Плотность поглощенной мощности может достигать до 20 МВт/м2. В докладе приводится сравнение основных характеристик отечественных и зарубежных электронно-лучевых испытательных установок, так же рассматриваются возможные варианты модернизации и дальнейшего развития стенда «IDTF» с целью расширения круга выполняемых им задач.