алгоритм самосогласованного расчета собственных ЭЦ потерь и кинетики ЭЦ нагрева и поддержания тока в токамаках-реакторах

А.Б. Кукушкин, П.В. Минашин

ИФТ НИЦ «Курчатовский Институт», Москва, Россия, t32amephi at gmail.com

В переходных процессах в разрядах большой длительности в ИТЭР [1], как показано путем самосогласованного 1.5D транспортного моделирования с использованием транспортного кода ASTRA [2], возможно достижение температуры Те(0)~30 кэВ, при которой плотность мощности потерь на собственное электронное циклотронное (ЭЦ) излучение плазмы в центре шнура, PEC(0), сравнивается с аналогичной величиной для дополнительного нагрева плазмы нейтральным пучком. В этих условиях потери на собственное ЭЦ излучение, которые в токамаках принято описывать функцией одномерного, по магнитным поверхностям, распределения плотности мощности результирующих потерь, PEC(ρ), могут оказывать существенное влияние на развитие разряда [3-5].

При таких высоких температурах в ИТЭР мощность собственного ЭЦ излучения, падающего в плазму после отражение от первой стенки, достигает ~20 МВт [3-4], что будет близко к планируемой мощности вводимых ЭМ волн для ЭЦ нагрева (ECRH) и ЭЦ поддержания тока (ECCD) в ИТЭР (напр., с целью подавления неоклассических тиринг мод и пилообразных колебаний).

Указанные выше обстоятельства требуют разработки более точных методов расчета всех процессов в ИТЭР с участием собственного ЭЦ излучения. В рамках выполнения такой программы нами разработан алгоритм самосогласованного расчета собственных ЭЦ потерь и кинетики ЭЦ нагрева и поддержания тока в токамаках-реакторах. Предложенный алгоритм основан на итерационном самосогласованном расчете двух базовых компонент задачи: (а) расчет кинетическим ECRH/ECCD кодом (код OGRAY [6] или его аналог, см. бенчмаркинг таких кодов в [7]) функции распределения электронов по пространственным координатам и импульсам для заданного внешнего ЭЦ излучения на малых гармониках фундаментальной ЭЦ частоты (n=1, 2) и для интенсивности собственного излучения плазмы на больших частотах (гармоники n≥3), рассчитанной кодом CYNEQ [8], (б) расчеты кодом CYNEQ и кинетическим ECRH/ECCD кодом, соответственно, плотности мощности потерь на собственное ЭЦ излучение плазмы и плотности мощности ЭЦ нагрева, используя в обоих расчетах неравновесную (немаксвелловскую) функцию распределения электронов, рассчитанную кинетическим кодом. Работа поддержана Госкорпорацией «Росатом».

Литература

[1]	Polevoi A.R., Medvedev S.Y., Casper T., Gribov Y.V., Ivanov A.A., Snipes J.A., Campbell D.J., Chuyanov V.A., Proc. 37th EPS Conference on Plasma Physics, Dublin, Ireland, 2010, ECA, 34A, P2.187.

[2]	Pereverzev G.V., Yushmanov P.N., Report IPP 5/98, Garching, 2002.

[3]	Kukushkin A.B., Minashin P.V., Polevoi A.R., Proc. 23rd IAEA Fusion Energy Conference, Daejon, South Korea, 2010, ITR/P1-34.

[4]	Kukushkin A.B., Minashin P.V., Polevoi A.R., Proc. 38th EPS Conference on Plasma Physics, Strasbourg, France, 2011, ECA, 35G, P4.072.

[5]	Кукушкин А.Б., Минашин П.В., Полевой А.Р., Физика плазмы, 2012, 38, 211-220.

[6]	Звонков А.В., Куянов А.Ю., Сковорода А.А., Тимофеев А.В., Физика плазмы, 1998, 5, 424-435.

[7]	Prater R., Farina D., Gribov Y., Harvey R.W., Ram A.K., Lin-Liu Y.-R., Poli E., Smirnov A.P., Volpe F., Westerhof E., Zvonkov A., Nuclear Fusion, 2008, 48, 035006.

[8]	Kukushkin A.B., Minashin P.V., Proc. 36th EPS Conference on Plasma Physics, Sofia, Bulgaria, 2009, ECA, 33E, P-4.136.