Физические аспекты применения диагностики томсоновского рассеяния плазмы в диверторе ИТЭР

Е.Е. Мухин, С.Ю. Толстяков, В.В. Семенов, М.М. Кочергин, Г.С. Kурскиев, А.Г. Раздобарин, А.А. Березуцкий, С.В. Масюкевич, П.В. Чернаков, И.М. Букреев

ФТИ им. А.Ф. Иоффе, С.-Петербург, Россия, E.Mukhin@mail.ioffe.ru

В докладе рассматриваются физические аспекты применения диагностики томсоновского рассеяния (ДТР) в диверторе токамака ИТЭР. Описан метод интерпретации данных ДТР в диверторе, позволяющий разделить влияние сдвига магнитной конфигурации и изменения степени контакта плазмы с диверторными пластинами (см. Рис.1.).

Рис.1. Влияние вертикального сдвига и изменение нагрузки на диверторные пластины разделяются при обработке данных электронной температуры: (a) профили электронной температуры вдоль хорды зондирования для различных нагрузок на диверторные пластины и вертикальных сдвигов магнитной конфигурации -50мм, 0 и +50мм, (б) соотношение между интегралами температурной кривой для нижней (A) и верхней (B) частей хорды зондирования. [1]

Разработанный метод позволит по данным ДТР определить сдвиг точки пересечения сепаратрисы с диверторной пластиной и изменение нагрузки на диверторные пластины. Рассмотрены известные методы калибровки диагностического комплекса в процессе эксплуатации с точки зрения их надежности и реализуемости в условиях ИТЭР. Базовые требования к пространственному и временному разрешению основаны на анализе двумерного распределения рассчитанного диверторной группой ИТЭР с помощью кода SOLPS4.3 для квазистационарного режима работы.

Требование к пространственному разрешению диагностики определяется способностью адекватно определять сдвиг ионизационного фронта с резкими градиентами электронной температуры. Анализ ожидаемых сигналов ДТР показал, что предложенное пространственное разрешение позволяет с требуемой точностью определять электронную температуру на фронте модельного распределения плазмы в диверторе. Требования к временному разрешению вытекают из анализа ожидаемой скорости физических процессов протекающих в диверторе токамака ИТЭР. В квазистационарном режиме требуемое временное разрешение составляет 10 – 20 мс, что соответствует базовой частотной работе диагностического комплекса с частотой 50 – 100 Гц. В дальнейшем для исследования турбулентных явлений предполагается расширение возможности работы диагностики в режиме ограниченного числа импульсов, идущих с частотой десятки мкс.

Литература

- Mukhin E.E., Semenov V.V., Razdobarin A.G., et al, Proceedings IAEA conf., San Diego, 2012, ITR/P5-30