Эрозия вольфрамовых защитных покрытий, обусловленная испарением материала в условиях, характерных для переходных процессов в ИТЭР

Н.И. Архипов, С.В. Карелов, И.М. Позняк, В.М. Сафронов, Д.А. Топорков

Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, г. Троицк, г. Москва, Россия, teufida@gmail.com

В настоящее время вольфрам считается наиболее подходящими материалом для изготовления защитного покрытия диверторных пластин ИТЭР. Во время переходных плазменных процессов в токамаке, таких как ЭЛМы и ослабленные срывы тока, защитные покрытия будут подвергаться интенсивному воздействию плазмы. Результатом такого воздействия является эрозия облучаемого материала. Из-за эрозии сократится срок службы элементов дивертора, а также будут образовываться примеси, которые могут попасть из дивертора в основную камеру реактора и вызвать радиационное охлаждение горячей термоядерной плазмы.

Данная работа посвящена экспериментальным исследованиям эрозии вольфрама. Образцы вольфрама подвергались воздействию мощных плазменных потоков на импульсном плазменном ускорителе МК-200. Испытания проводились при плазменных нагрузках, характерных для ЭЛМов и ослабленных срывов в ИТЭР. Основное внимание сосредоточено на изучении образующихся примесей вольфрама.

В качестве средств диагностики вольфрамовой плазмы использовали спектрометр ВУФ диапазона с пространственным разрешением. Для исследования динамики распространения примесей применялись абсолютно калиброванные AXUV фотодиоды. Измерение энергии излучения мишенной плазмы выполнено с помощью фольгового радиационного болометра.

Определен энергетический порог интенсивного испарения вольфрама в результате воздействия плазменного потока. При длительности потока τ = 50 мкс эта величина составляет q = 0.35 МДж/м2. Испаренный вольфрам быстро ионизуется, и перед поверхностью мишени образуется вольфрамовая плазма.

Проведено сопоставление спектров вольфрама, зарегистрированных в ВУФ диапазоне со спектрами, полученными в результате численных расчетов. Показано, что в ВУФ диапазоне основным источником излучения являются ионы вольфрама со степенями ионизации W+7 и выше.

Выполнено исследование интенсивности свечения вольфрамовой плазмы в зависимости от расстояния до поверхности мишени. Эффективная толщина вольфрамового плазменного слоя, излучающего в ВУФ диапазоне, составляет Δx ≈ 4 - 5 см. Показано, что интенсивность излучения быстро спадает с увеличением расстояния от мишени: более чем на порядок величины на расстояниях x ≈ 5 см от поверхности.

Приведены оценки параметров вольфрамовой плазмы по измеренным абсолютным значениям радиационных потерь.

Измерена скорость движения вольфрамовой плазмы в направлении от поверхности мишени вдоль силовых линий магнитного поля: v = 2∙106 см/с. Показано, что в исследованном диапазоне параметров q = 0.2-1.2 МДж/м2 она не зависит от величины плазменной нагрузки.

На основании полученных экспериментальных данных было бы преждевременно делать вывод, что примеси вольфрама будут локализованы вблизи диверторных пластин и не смогут проникнуть в основную камеру ИТЭР. Эксперименты по дальнейшему изучению механизмов эрозии защитных материалов и динамики примесей будут продолжены.