ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ НАЧАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА ИМПЛОЗИЮ МНОГОПРОВОЛОЧНОГО ЛАЙНЕРА В РАМКАХ 3D МАГНИТНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ

А.П. Орлов, Б.Г. Репин

Российский Федеральный Ядерный Центр – ВНИИЭФ, Саров, Россия, orlov@ntc.vniief.ru

Ранее [1,2] были изложены результаты разработки трёхмерного (в эйлеровых цилиндрических координатах r-φ-z) РМГД кода FLUX-3D, предназначенного для численного моделирования динамики токопроводящей излучающей плазмы. Представленные там расчёты динамического многопроволочного Z пинча (в условиях эксперимента Shot-51 на установке Z) были выполнены на стационарной, регулярно-пространственной эйлеровой сетке в секторном приближении. При этом электромагнитная энергия, запитывающая лайнерную нагрузку, подводилась к цилиндрической камере «сверху», по вакуумной радиальной линии.

В настоящем докладе представлены результаты численного 3D моделирования Z пинча в эксперименте Shot-51 в полном (2π) азимутальном угле. Варьировалось количество вольфрамовых проволочек, составляющих исходную цилиндрическую сборку, при условии сохранения её полной массы. Расчётная геометрия была приближена к реальной конфигурации эксперимента, в котором подвод электромагнитной энергии к лайнерной камере осуществлялся с помощью вакуумной коаксиальной передающей линии. В результате численного моделирования радиальной имплозии плазмы выявлено значительное отставание вещества вблизи внутреннего электрода при малом (~10) количестве проволочек. Показано, что данный эффект обусловлен особенностью пространственной топологии возникающих в системе магнитных полей и связан с азимутальной неоднородностью ввода электромагнитной энергии в лайнерную камеру с многопроволочной нагрузкой.

В докладе также представлены результаты 3D моделирования токовой имплозии многопроволочной сборки при двух различных картинах искусственно наносимых начальных возмущений. Проведено сравнение пространственных распределений пинчующейся вольфрамовой плазмы и генерируемых импульсов МРИ при реализации идентичных (азимутально-коррелированный случай) и полностью отличающихся (азимутально-некоррелированный случай) «случайных» распределений возмущений скорости плазмообразования по длине различных проволочек.

Литература

- А.П. Орлов, Б.Г. Репин. Тезисы докладов XXXIX Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС. Звенигород, 6-10 февраля 2012 г. М.: ЗАО НТЦ «ПЛАЗМАИОФАН», 2012, с.120.

- Б.Г. Репин, А.П. Орлов. Тезисы докладов XXXIX Международной (Звенигородской) конференции по физике плазмы и УТС. Звенигород, 6-10 февраля 2012 г. М.: ЗАО НТЦ «ПЛАЗМАИОФАН», 2012, с.121.