СРАВНЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОго И РАСЧЁТНОго временных профилей ТОКА УТЕЧКи В ВАКУУМНОЙ транспортирующей ЛИНИИ УСТАНОВКИ «аНГАРА-5-1»

Грабовский Е.В., Грибов А.Н., Самохин А.А., Шишлов А.О.

ФГУП «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», Москва, Россия, Shishlov@triniti.ru

Одним из ограничений при передаче электромагнитного импульса к нагрузке в мощных электрофизических установках, являются утечки в вакуумной транспортирующей линии (ВТЛ). Рассматривается многомодульная установка «Ангара-5-1» с выходной электрической мощностью до 6 ТВт. В качестве нагрузки используется многопроволочный цилиндрический лайнер, параметры которого определяют ток в ВТЛ.

Ток утечки вычислялся как разница между током в начале ВТЛ и током в середине конической части ВТЛ. Для определения амплитуды тока в середине конической части ВТЛ использовался датчик тока в виде магнитной петли. Ток в начале ВТЛ вычислялся на основании временных профилей тока и напряжения в начале водяной передающей линии [1]. Полученные экспериментальные данные измерений тока утечки сравнивались с расчётом в рамках системы телеграфных уравнений с учётом токов утечек [2].

Для нахождения тока электронов в вакууме (вакуумных электронов) рассчитывалось движение частиц в вакуумном зазоре, и была получена доля тока вакуумных электронов от полного тока (тока по аноду) в зависимости от напряжения.

Рис. 1

На рис.1 сравниваются профили тока утечки, полученные: из эксперимента (сплошная кривая); из расчётов при помощи телеграфных уравнений без учёта попадания вакуумных электронов на анод конической части ВТЛ (пунктирная кривая) и из расчёта с учётом попадания (штриховая кривая).

Для достижения совпадения расчётного и экспериментального профилей тока утечки необходимо учитывать потерю тока вакуумных электронов на переходе из конической в цилиндрическую часть ВТЛ.

Литература

- В.В. Александров, Е.В. Грабовский, А.Н. Грибов, Г.М. Олейник, А.А.Самохин. «Транспортировка электромагнитного импульса к нагрузке на установке
 АНГАРА-5-1». Физика плазмы,  Т.34, №11, 2008, с.988-996.

- Гордеев А.В. «Магнитная самоизоляция вакуумных коаксиальных линий».
Препринт ИАЭ_3076. М. 1978.