исследование динамики плазмы в плазменном прерывателе тока на основе взрыва проволочки

А.А. Шведов, Г.И. Долгачев, Ю.Г. Калинин, Д.Д. Масленников, K.В.Ч укбар, Г.А Багдасаров*, В.А. Гасилов*, O.Г. Oльховская*, С.И. Tкаченкo**

НИЦ "Курчатовский институт", Россия, 123182, Москва, пл. ак. Курчатова. д.1
*ИПМ им. М.В. Келдыша РАН, Россия, 125047, Москва, Миусская пл., д.4
**МФТИ, Долгопрудный, Московская обл.; ОИВТ РАН, Москва, Россия

Межэлектродный зазор плазменного прерывателя тока (ППТ) во внешнем магнитном поле заполнялся плазмой, которая генерировалась при электровзрыве проволочки, подсоединенной к электродам ППТ. Такая схема позволяет решить проблему «первого выстрела», поскольку количество частиц в ППТ задается параметрами проволочки. Показано, что во всем диапазоне величин используемых магнитных полей (вплоть до 30 кГс) удается получить стабильное заполнение кольцевого зазора ППТ плазмой, образованной при электрическом взрыве С или W проволочки. Т.к. в экспериментах с W получена низкая величина продольной скорости плазмы (~1см/мкс), можно предположить, что успеет произойти эффективное «размазывание» плазмы по кольцевой «шайбе» до необходимой концентрации за счет резкого роста азимутальной скорости с увеличением тока ППТ и внешнего магнитного поля BZ. Высокая скорость “размазывания” плазмы по азимуту может быть использована в проекте “Байкал” и на установке МОЛ [1] для решения проблемы предымпульса: можно подобрать начальные параметры плазмы так, чтобы на стадии предымпульса ее концентрация уменьшалась в результате азимутального выравнивания и к началу основного импульса достигла величины ~1014 см–3, необходимой для осуществления режима эрозии. Это обеспечит беспрепятственное прохождение предымпульса за счет высокой концентрации и создаст условия для обрыва тока на стадии основного импульса.

Динамика сопротивления проволочки во внешнем магнитном поле изучена впервые и представляет несомненный интерес для лайнерных экспериментов [1]. Кроме того, эти результаты показывают, что при работе на низкоиндуктивную нагрузку необходимо применение разделительного разрядника между ППТ и нагрузкой. Продемонстрированная в этих экспериментах возможность заполнения кольцевого зазора ППТ плазмой, образованной при электрическом взрыве С или W проволочки, в сильном (до 30 кГс) внешнем магнитном поле, а также результаты изучения динамики заполнения зазора являются основанием для продолжения работ с проволочками или нитями из более легкого материала – углерод, полиэтилен и др.

Проведено 3D MГД моделирование, основанное на коде MARPLE (ИПМ РАН) [2]. В коде реализована одножидкостная двухтемпературная МГД-модель, включающая перенос лучистой энергии на основе многогруппового по спектру диффузионного приближения. Основная система МГД уравнений дополнена обобщенным законом Ома. Численное моделирование включало два этапа: заполнение промежутка ППТ плазмой взорванной проволочки и срабатывание ППТ. Результаты моделирования согласуются с теоретическими оценками и полученными экспериментальными данными.

Работа поддержана грантами: НШ-6536.2010.2, РФФИ 11-08-00624, 11-02-01008-а, 11-07-93939-Джи8_a и грантом Президента РФ MK-2436.2011.2. Расчеты выполнялись на суперкомпьютерах "Ломоносов" (НИВЦ МГУ) и К-100 (ИПМ РАН).

Литература

- Азизов Э.А., Алиханов С.Г., Велихов Е.П. и др. Проект "Байкал". Отработка схемы генерации электрического импульса// ВАНТ. Cер. Термоядерный синтез. 2001. Вып. 3. С.3.

- В.А. Гасилов, А.С. Болдарев, С.В. Дьяченко, и др. “Пакет прикладных программ MARPLE3D для моделирования на высокопроизводительных ЭВМ импульсной магнитоускоренной плазмы”, Матем. моделирование, 24:1 (2012), 55–87