модульный генератор мегАамперного тока на основе ППТ для экспериментов с z-пинчами

Долгачев Г.И., Калинин Ю.Г., Масленников Д.Д., Шведов А.А.

НИЦ "Курчатовский институт", Россия, 123182, Москва, пл. ак. Курчатова, д.1

Для экспериментов с проволочными лайнерами  и других применений предлагается модульная схема генератора мегаамперного импульса тока на основе плазменного прерывателя тока (ППТ) с изоляцией межэлектродного зазора ППТ магнитным полем от внешнего источника. Предлагается расположить N конденсаторов (типа ИК-50-3) вокруг цилиндрического ППТ с лайнерной нагрузкой на оси. Питание ППТ осуществляется от параллельно включаемых независимых модулей. Спроектирован и испытан модуль питания на основе конденсатора  ИК-50-3 (50кВ,  3 мкФ) и током на эквивалентную часть ППТ до 200кА. Определены предельные параметры ППТ и максимально допустимое количество модулей, представлены схемные решения основных узлов генератора.

Для увеличения тока генератора в два раза предложен триаксиальный ППТ: между заземленными коаксиальными электродами расположен высоковольтный электрод, который является общим для двух ППТ — наружного и внутреннего. Это предложение позволяет при неизменных параметрах импульса на нагрузке, практически вдвое сократить диаметр вакуумной камеры. Синхронизация двух ППТ в схеме с триаксиальным ППТ осуществляется за счет индуктивной связи между ними [1].

Предложенная схема модульного генератора импульсов тока мегоамперного диапазона позволяет создавать достаточно простые и дешевые установки для проведения экспериментов по изучению динамики сжатия лайнеров. При использовании вакуумной камеры диаметром 1.4 м и 28 модулей питания с общей емкостью 144мкФ в лайнерной нагрузке может быть получен  импульс тока ~2.6 МА, что, практически, равно току  установки «Стенд-300», по стоимости и габаритам многократно превышающей рассмотренный выше генератор. Приведенные в работе схемные решения отдельных узлов генератора могут найти применение в области ускорительной и высоковольтной техники.

Работа поддержана: грантом РФФИ 11-02-01008-а и контрактом Минобрнауки  №2012-1.1-12-000-4004-1841.

Литература

- А.С.Алтухов, П.И.Блинов,  Долгачев Г.И. и др. Сильноточные генераторы на основе многомодульных плазменных прерывателей тока.//  ВАНТ, сер. Термояд. Синтез, 2003, вып.2, с.49-54