Исследование анизотропии энергетических и излучательных потерь сильноточного Z –пинча получаемого при сжатии цилиндрических многопроволочных вольфрамовых сборок

В.В. Александров, Г.С. Волков, Е.В. Грабовский, А.Н. Грицук, Н.И. Лахтюшко, С.Ф. Медовщиков, Г.М. Олейник, Е.В. Светлов

ГНЦ РФ “Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований”, Троицк, Москва, Россия, svetlov@triniti.ru

В работе приведены результаты измерений анизотропии энергетических потерь сильноточных многопроволочных Z – пинчей, проведенных  на установке “Ангара-5-1” при токах в нагрузку до 4МА. Измерения энергетических потерь проводились в направлениях перпендикулярно и вдоль оси пинча, с направления анодного электрода. В качестве основных методик измерения использовались термопарные калориметры и наносекундные вакуумные рентгеновские фотодиоды за различными фильтрами.  Дополнительно измерения радиационных потерь  и энергии плазменных потоков проводились фольговым радиационным болометром с временным разрешением 2мкс. Для различных геометрий лайнерных сборок и геометрий подводящих высоковольтных электродов проведены измерения азимутальной анизотропии энергетических потерь. Наличие сильной начальной азимутальной неоднородности распределения массы проволочек (секционные сборки), а также использование конусных электродов вместо плоских не приводят к заметной азимутальной неоднородности полных энергетических потерь. Для геометрии цилиндрических многопроволочных сборок проведено сравнение энергетических потерь в боковом направлении и по направлению оси пинча. По данным измерений ВРД детекторами и болометром выход излучения  в единицу телесного угла в направлении вдоль оси пинча в 2-3 меньше, чем выход излучения в направлении перпендикулярно его оси. В осевом направлении плотность потока энергии разлетающейся плазмы превышает плотность потока энергии излучения в 2-3 раза. Измеренный выход излучения в направлении перпендикулярно оси пинча составил от 40-60кДж/4π за импульс, а в направлении вдоль оси от 10 до 25Дж/4π за импульс. В пределах погрешности измерений показания ВРД методики и болометра  соответствуют друг другу. Плотность потоков энергии разлетающейся плазмы в направлении перпендикулярном оси пинча не превышает 10% от  плотности потока энергии мягкого рентгеновского излучения. Структура изображения интегральной по времени камеры-обскуры показывает наличие значительного количества излучающей плазмы вокруг пинча – отставшей массы. Как следует из временных профилей радиальных и аксиальных ВРД, излучение центральной, более высокотемпературной части пинча в радиальном направлении частично заперто окружающей ее относительно мало плотной плазмой “гало”. В аксиальном направлении спектр излучения можно представить как простое наложение излучения центральной плотной высокотемпературной части пинча и излучения менее плотной и менее горячей плазмы “гало”. Учитывая большую оптическую толщину источника в аксиальном направлении можно ожидать значительной степени «чернотельности» излучения со своей эффективной температурой для каждой области излучения.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ   № 11- 02- 01027- а и  № 12-02-00369-а.