СВЯЗЬ МЕЖДУ ВЕЛИЧИНОЙ ДИАМАГНИТНОГО ТОКА И ПАРАМЕТРАМИ ПЛАЗМЫ В МУЛЬТИПОЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ ЛОВУШКЕ

А.М. Бишаев, *М.Б. Гавриков, И.С. Гордеев, М.В. Козинцева, Б.П. Копченков, *В.В. Савельев, А.А. Сафронов, П.Г. Смирнов,  **П.П. Храмцов

Московский государственный технический университет радиотехники, электроники и автоматики" Москва, РФ, e-mail: bishaev@mirea.ru
*Институт прикладной математики им. М.В.Келдыша Российской академии наук,  Москва, РФ, e-mail: ssvvvv@rambler.ru
**Институт тепло – и массообмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси, Минск, Белоруссия, e-mail: iceret@list.ru

В ловушке типа токамак [1] диамагнитный эффект измеряют датчиком магнитного потока, который охватывает тороидальный плазменный объем. Измеренное таким способом изменение величины тороидального магнитного потока позволяет оценить давление в плазме и при известной величине концентрации сделать оценку величины температуры. В мультипольных магнитных ловушках-галатеях [2] тороидальное магнитное поле отсутствует, но для возникновения сил, удерживающих плазму, должен существовать тороидальный ток, обусловленный диамагнетизмом плазмы.  Появление таких токов после инжекции плазменного сгустка в ловушку было экспериментально подтверждено в [3], где  с помощью пояса Роговского (ПР) измерялся полный диамагнитный ток в плазме. Расчеты по уравнению Грэда-Шафранова равновесных конфигураций в мультипольных ловушках показывают, что в них существуют области,  в которых диамагнитные токи направлены в противоположных направлениях. Таким образом, измеренный диамагнитный ток представляет собой алгебраическую сумму токов, текущих в разных направлениях. В данной работе показано, что, как и в других магнитных ловушках, при равновесии давление плазмы остается постоянным на магнитной поверхности. Кроме того, в мультипольных магнитных ловушках конфигурация вакуумного и равновесного поля мало отличаются друг от друга. Эти два факта  позволили определить соотношения токов, протекающих в различных областях плазменного объема, и получить связь между  измеряемой с помощью ПР величиной диамагнитного тока и давлением плазмы. Это позволило, как и в установках токамак, по магнитным измерениям определить  параметры плазмы в ловушке.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 14.В37.21.1291 и  при частичной финансовой поддержке РФФИ, грант №12-01-00071.

Литература.

- В.С. Стрелков. Физические основы методов диагностики плазмы в токамаке. М: МИФИ. 2004

- Морозов А.И., Савельев В.В. // УФН. 1998. Т. 168. № 11. С. 1153-1194.

- A.M.Bishaev, A.I.Bugrova, M.V.Kozintseva, A.S.Lipatov, V.V.Savelyev, A.S.Sigov, I.A.Tarelkin, V.A.Terekhov, A.V.Desyatskov. // Problems of Atomic Science and Technology, 2011y., №1, Series: Plasma Physics (17), p. 20-22.