Некоторые вопросы применения адаптивного ФАЗОКОНТРАСТНого МЕТОДа С нелинейными фильтрами

Бубис Е.Л., *Гусев С.А., Кожеватов И.Е., Cтепанов А.Н.

ИПФ РАН, Нижний Новгород, Россия, bel@appl.sci-nnov.ru
*ИФМ РАН, Нижний Новгород, России, gusev@ipm.sci-nnov.ru

Фазоконтрастный метод широко используется для визуализации (детектирования) неоднородностей среды [1,2]. В работе рассмотрены некоторые вопросы применения   фазоконтрастного метода с нелинейными фильтрами Цернике [3-8] при детектировании звуковых волн,   регистрации слабого поглощения среды и  измерениях параметров  плазмы, в том числе, лазерной.

В эксперименте [8] применялась однолинзовая схема формирования изображения с поглощающей ячейкой (фототермическим фильтром), расположенным в фокальной плоскости объектива [10]. Акустическая волна создавалась в воде пьезоэлектрическим излучателем, запитываемым от кварцевого генератора. Отраженная волна образовывалась при отражении прямой волны от стеклянной пластинки, установленной почти нормально, по отношению к падающей. Визуализированное изображение регистрировалось ПЗС-камерой в плоскости изображения ультразвукового слоя. Отметим, что представленный метод работоспособен и, по-видимому, может быть использован, в том числе, и для визуализации низкочастотного ультразвука, где использование классических методов, вследствие близости порядков дифракции в Фурье- плоскости,  затруднено. В работе также представлены результаты исследований по визуализации флуктуаций плотности жидкости данным методом.  Использование звуковых волн в системах калибровки в плазменных измерениях описаны в [2, 9].

В докладе рассмотрена возможность использования нелинейного фазоконтрастного метода   для диагностики концентрации электронов лазерной плазмы, возникающей при филаментации интенсивного фемтосекундного лазерного излучения в атмосфере. В этом случае фазовым объектом является лазерная плазма, а нелинейный фазовый набег в диагностическом фемтосекундном лазерном импульсе будет достигнут за счет быстрой керровской нелинейности воздуха.

Литература.

- Борн М., Вольф Э. Основы оптики.- Наука, 1973.

- Давыденко В.И., Иванов А.А., Вайсен Г. Экспериментальные методы диагностики плазмы. Лекции, Часть 1.-Новосибирск, НГУ, 1999.

- Воронцов М.А., Корябин М.А.,Шмальгаузен В.И. Управляемые оптические системы. М.Наука,1988.

- Чернега Н.В., Бреховских Г.Л., Кудрявцева А.Д. и.др. Квант.электр. 1989, т.16, с.2530.

- Бубис Е.Л., Гусев С.А., Кожеватов И.Е. и др. Прикладная физика, №5, с.16-19, (2012).

- Бубис Е.Л. Квант. электр. Т.41, №6, 568-570 (2011).

- Бубис Е.Л., Матвеев А.З. Квант. электр. Т.42, №4, 361-366 (2012).

- Бубис Е.Л., Гусев С.А., Кожеватов И.Е. и др. ПТЭ, №5, с.88-89.

- Lin L., Porkolab M., Edlund E.M. et al. Physics of plasmas 16, 012502 (2009).

- Treviño-Palacios C.G., Iturbe-Castillo M.D., Sánchez-de-la-Llave et al. Appl.Opt., 42, 5091 (2003).