Тепловой баланс плазмы в термоядерном реакторе с реакцией протон-бор-11

А.Ю. Чирков, И.Д. Танненберг

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия, alexxeich@mail.ru

Термоядерная реакция протонов с ядрами изотопа бор-11 (p–11B) является наиболее перспективной среди всех реакций, позволяющих организовать полностью безнейтронный цикл производства энергии в термоядерном реакторе. Уровень радиоактивности, связанной с сопутствующими и вторичными реакциями пренебрежимо мал, в то время, как для D–T-топлива 80 % термоядерной мощности выделяется в нейтронах и ~ 5 % – для низкорадиоактивного D–3He-топлива. Реакция D–3He является безнейтронной, но нейтроны рождаются в результате сопутствующей D–D-реакции и вторичной реакции трития с дейтерием. С технической точки зрения, отсутствие нейтронов в реакторе на смеси p–11B крайне привлекательно, так как снимает серьезную проблему первой стенки. Но, из-за относительно низкой скорости реакции p–11B [1] невозможно ее эффективное использование в реакторе с низким  ( – отношение давления плазмы к давлению магнитного поля). Практически необходимо   1, что выполняется для обращенной магнитной конфигурации (FRC), а также может быть получено в открытых ловушках. Серьезное физическое ограничение эффективности реакции p–11B связано с потерями на тормозное излучение, мощность которого сравнима с термоядерной мощностью или превышает ее [2, 3]. При рабочих температурах T > 100–200 кэВ излучающие электроны являются существенно релятивистскими [2, 4]. С учетом разности электронной и ионной температур, в чистой плазме (без примесей, включая продукты) максимальный коэффициент усиления Q  5 [5]. При учете содержания в плазме -частиц, – продуктов реакции, коэффициент усиления снижается до Q  1 [6]. Для достижения режима с Q  10 требуется повысить скорость реакции примерно в 2.5 раза. Один из возможных путей увеличения скорости реакции – использования поляризованных ядер. В этом случае сечение реакции p–11B возрастает в 1.6 раза [7]. Другой способ, предлагаемый в проектах реакторов CBFR [8] и АЦЛ [9], – формирование относительного движения компонентов смеси p–11B, что требует поддержания сильно неравновесного состояния. В настоящей работе предельная эффективность производства энергии в термоядерной смеси p–11B рассматривается в рамках сегодняшних представлений о процессах в термоядерной плазме. Рассматриваются как схемы с максвелловской плазмой, так и схемы с пучками. В оптимальных режимах Q ~ 5. Анализ требований к системам удержания с  ~ 1, показал приемлемость параметров соответствующих реакторов. Главная проблема остается в поле физики процессов, которые могли бы способствовать увеличению скорости реакции, очистке плазмы от продуктов, более эффективному нагреву ионов и обеспечению условий горения с Q > 5.

Литература

- Nevins W.M., Swain R. // Nucl. Fusion. 2000. V. 40. P. 865–872.

- Кукушкин А.Б., Коган В.И. // Физика плазмы. 1979. Т. 5. С. 1264–1270.

- Khvesyuk V.I., Chirkov A.Yu. // Plasma Phys. Control. Fusion. 2002. V. 44. P. 253–260.

- Chirkov A.Yu. // ArXiv e-prints. 2010. arXiv:1005.3411v1. http://arxiv.org/abs/1005.3411.

- Хвесюк В.И., Чирков А.Ю. // ВАНТ. Термоядерный синтез. 2000. Вып. 3. С. 28–35.

- Чирков А.Ю. Альтернативные системы термоядерного синтеза. М., 2012.

- Дмитриев В.Ф. // Ядерная физика. 2006. Т. 69. № 9. С. 1496–1497.

- Rostoker N., Qerushi A., Binderbauer M. // J. Fusion Energy. 2003. V. 22. P. 83–92.

- Volosov V.I. // Nucl. Fusion. 2006. V. 46. P. 820–828.