Импульсная плазменная пушка для магнитно-электростатической ловушки WB-8

П.П. Дейчули, В.П. Белов, А.С. Донин, A.Г. Абдрашитов, Н.В. Ступишин

Институт ядерной физики, Новосибирск, Россия, e-mail: pdeichuli@yandex.ru

Для заполнения плазмой магнитно-электростатической ловушки WB-8 используется инжекция плотной плазменной струи через магнитную пробку ловушки. Струя водородной плазмы с начальным диаметром 1.5 см, током 150 эквивалентных ампер и длительностью 10 мс создается дуговым генератором с холодным катодом, изготовленным в ИЯФ СО РАН им. Будкера. Разряд с током до 1 кА горит в канале длиной ~ 4 см и диаметром ~1 см сформированном набором тонких диафрагм, расположенных между молибденовым катодом в виде полого стакана и анодным электродом, через отверстие в котором вытекает струя плазмы. Разряд горит в продольном магнитном поле до 1 кГс при подаче газа (водорода) в катодную полость и в прианодную область разряда [1].

Отличия данной конструкции плазменной пушки от серии дуговых генераторов, разработанных в ИЯФ им Будкера [2], связаны с необходимостью размещения пушки полностью в вакуумной камере, в связи с чем все элементы (импульсные газовые затворы, катушка магнитного поля) в вакуумном исполнении. Другая отличительная особенность конструкции связана с требованием минимизации искажений магнитных полей ловушки и отказа от ферромагнитных элементов, традиционно обеспечивающих благоприятное распределение магнитного поля в разрядном канале.

В данной работе приведены результаты тестовых экспериментов с инжекцией плазменной струи в пробочную геометрию поля ловушки.

Литература

- Димов Г.И., Кононенко Ю.Г., Савченко О.Я., Шамовский В.Г. // “Получение интенсивных пучков ионов водорода”. ЖТФ, 1968, т. 38, в. 6, стр. 997-1004.

- P. P. Deichuli, A. A. Ivanov, and N. V. Stupishin. // “Long-pulse arc-discharge plasma source with cold cathode for diagnostic neutral beam injector”. Review of scientific instruments 79, 02C106, 2008.