применение кремниевых фотодиодов spd XUV диапазона для диагностики плазмы токамака глобус-м

А.А. Березуцкий, В.К. Гусев, В.В. Забродский, А.Д. Ибляминова, Г.С. Курскиев, М.И. Патров, Ю.В. Петров, Н.В. Сахаров, С.Ю. Толстяков

Физико-Технический Институт им. А.Ф. Иоффе, Санкт-Петербург, Россия, a.iblyaminova@mail.ioffe.ru

Кремниевые фотодиоды SPD регистрируют электромагнитное излучение в диапазоне энергий 1,13 эВ – 60 кэВ [1]. Применение данных детекторов для диагностики плазмы токамака позволяет измерять полные радиационные потери плазмы благодаря наличию точной, почти плоской в широком диапазоне спектральной характеристике.

На токамак Глобус-М были установлены три дискретных фотоприёмных устройства на основе SPD-8UVHS для измерения полной мощности излучения плазмы. Кроме того, один детектор был установлен за бериллиевую фольгу для регистрации мягкого рентгеновского излучения в диапазоне 2-40 кэВ.

Детекторы были установлены на токамак следующим образом: линия наблюдения детектора для локальных измерений направлена вдоль большого радиуса токамака; линия наблюдения детектора для локальных измерений направлена вниз по касательной к внешней границе плазмы; область наблюдения детектора охватывает почти все полоидальное сечение плазмы. Детектор рентгеновского излучения был размещён на верхнем патрубке токамака и обеспечивал обзорное наблюдение плазмы.

Периферийный детектор предназначен для изучения процессов, приводящих к увеличению излучения на границе плазмы. Обзорный детектор служит для мониторинговых измерений динамики полных потерь. Данные с приёмника, направленного вдоль большого радиуса токамака, использовались для расчета величины полных радиационных потерь плазмы. Для этого была разработана методика вычисления полной мощности излучения в предположении различных профилей распределения вдоль большого радиуса токамака Глобус-М.

Проведённые измерения показали, что мощность полных радиационных потерь не превышала 10% от вкладываемой омической мощности для рассмотренных разрядов (№ 29813-29815, №29819). Высокое временное разрешение детектирующей системы (порядка нескольких мкс) позволяло регистрировать такие неустойчивости, как пилообразные колебания и явления внутреннего перезамыкания плазменного шнура.

Одним из дальнейших направлений работы является установка диагностической системы на основе матрицы фотодиодов SPD 16х16, что позволит визуализировать пространственное распределение мощности излучения плазмы.

Работа выполнена с использованием оборудования С-З РЦКП «Материаловедение и диагностика для передовых технологий» на УСУ "Глобус-М" при финансовой поддержке Министерством образования и науки РФ (контракты №16.552.11.7002; №16.518.11.7003; №14.518.11.7004) и РФФИ (грант № 10-02-01421-а), а также при поддержке гранта Правительства РФ согласно Постановлению № 220 по договору № 11.G34.31.0041 с Министерством образования и науки РФ.

Литература

- Zabrodsky V.V., Aruev P.N., Sukhanov V.L., Zabrodskaya N.V., Ber B.J., Kazantsev D. Ju., Alekseyev A.G. Silicon precision detectors for near IR, visible, UV, XUV and soft X-ray spectral range. // Proceeding of the 9th International Symposium on Measurement Technology and Intelligent Instruments. – 2009. Saint-Petersburg, Russia