Измерения электронной температуры по 2-й гармонике ЭЦЧ при калибровке супергетеродинного приемника по нетепловому излучению при Омическом нагреве

Хольнов Ю.В., Васильков Д.Г.

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, hol@fpl.gpi.ru

Во время пробоя плазмы при омическом нагреве (OH) наблюдается нетепловое излучение. Если спектр излучения убегающих электронов широкий, то интенсивность излучения в диапазоне частот приемника будет одинаковая. На этом основана калибровка приемника в измеряемом диапазоне частот. Такая калибровка совпадает с традиционной калибровкой.

Пробой при ОН осуществляется следующим образом. При включении вихревого электрического поля с небольшой задержкой (~ 1 мс) возникает пробой газа и плотность плазмы начинает расти. В это время и появляется нетепловое излучение на частотах приемника, не соответствующее резонансному излучению наω=2ωHe. Излучение существует до момента появления жесткого рентгеновского излучения с  энергией ~ 100 кэВ, которое свидетельствует о том, что убегающие электроны, появляющиеся при пробое, попадают на стенку камеры. Традиционная калибровка осуществляется по высоким частотам f = 78, 79, 81 ГГц.

Калибровка по излучению осуществлялась при ОН. При длинном разряде магнитное поле изменялось по синусоидальному закону  на ~ 5%. При амплитудном значении поля B = 1.34 Т циклотронный резонанс на частоте  ω=2ωHe соответствует  частоте 76 ГГц в центре плазмы, при этом  частотам  f = 78, 79, 81 ГГц соответствуют области плазма на внутренней стороне тора с большим магнитным полем. При уменьшении величины магнитного поля (максимальное значение)  резонанс  на частоте 76 ГГц смещается  путем подбора поля в область, где  ранее находился резонанс для высоких частот. Таким образом, происходит сравнение амплитуд излучения на разных частотах. Предполагается, что при малом изменении поля температура плазмы мало меняется.

Калибровка  для низких частот f = 68, 70, 72, 74гГц осуществлялась, как описывается, например, в [1]. При амплитудном значении поля, равном B = 1.34 Т, чувствительность каналов приемника сравнивалась по величине максимума излучения при уменьшении со временем магнитного поля, когда резонансное значение поля для соответствующей частоты находилось  в центре плазмы.

Показано, что калибровка каналов приемника по нетепловому излучению  соответствует калибровке по изменению магнитного поля.

Литература

- Акулина Д.К. “Электронно-циклотронное излучение плазмы на стеллараторе Л-2 при ЭЦР-нагреве”, Труды ИОФАН, 1991, Т.31, с. 177.