Влияние микронеустойчивости на продольные потери быстрых ионов в установке ГДЛ

О.А. Коробейникова*, С.В. Мурахтин

Институт ядерной физики, Новосибирск, Россия, S.V.Murakhtin@inp.nsk.su
*Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия,
    olga.korobeynikova@yandex.ru

На установке Газодинамическая ловушка (ГДЛ) проводятся эксперименты с нагревом плазмы при помощи инжекции пучков атомарного дейтерия. Эти исследования направлены на создание физической модели генератора термоядерных нейтронов с высокой плотностью потока [1]. Плазма в ГДЛ состоит из двух компонент: относительно холодной “мишенной” плазмы с температурой около 200 эВ, плотностью 2.5⋅1013см−3 и быстрых ионов со средней энергией 10 кэВ, плотностью в точках остановки 5⋅1013см−3и энергосодержанием более 2 кДж, образующихся при захвате инжектируемых атомов.

В ряде экспериментальных выстрелов наблюдается развитие альфеновской ионно-циклотронной неустойчивости, регистрируемой магнитными зондами, расположенными вблизи точки остановки. Одним из способов получения дополнительной информации о влиянии неустойчивости на продольные потери является изучение энергетического спектра ионов двигающихся вдоль силовых линий магнитного поля в расширителе. Для измерения потоков ионов, покидающих плазму, применяются многоканальные атомные анализаторы [2]. В торец бака расширителя был установлен доработанный электростатический энергоанализатор на основе пятиканального анализатора атомных частиц, разработанного в ФТИ им. А.Ф.Иоффе [3]. Регистрируемая плотность тока ионов позволила отказаться от эксплуатации энергоанализатора в счётном режиме с использованием ВЭУ и перейти в потоковый режим с заменой ВЭУ на цилиндры Фарадея, что заметно упростило схему регистрации.

Литература

- A.A.Ivanov, I.A.Kotelnikov, E.P.Kruglykov, et al. In Proc. Of XVII Symp.on Fusion Technology, Rome, Italy, v.2. (1992) 1394.

- Давыденко В.И., Иванов А.А., Вайсен Г. // “Экспериментальные методы диагностики плазмы”. МО РФ НГУ. 1999. стр. 57-80.

- Афросимов В.В., Березовский В.Л., Гладковский И.П. и др.// ЖТФ. 1975. Т. 45. Вып. 1. стр, 56-63.