ОЦЕНКА УСТОЙЧИВЫХ СПЕКТРАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОРОТКОВОЛНОВЫХ И ДЛИННОВОЛНОВЫХ ФЛУКТУАЦИЙ ПЛОТНОСТИ ПЛАЗМЫ В СТЕЛЛАРАТОРЕ Л-2М

Д.В. Малахов, В.Д. Борзосеков, Д.Г. Васильков

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, malakhov@fpl.gpi.ru

Нарастающие объемы информации, получаемой на стеллараторе Л-2М, остро ставят вопрос автоматизации процесса первичной обработки данных и систематизации получаемых результатов.  За время существования установки накоплен не только огромный опыт в области обработки и анализа сигналов с различных диагностик, но и распределенная база данных, включающая более 10 тысяч разрядов. Задачей данной работы являлась разработка алгоритма, объединившего отбор ансамбля разрядов по определенным макропараметрам с разработанным программным обеспечением для оценки устойчивых (робастных) спектральных характеристик флуктуаций, для дальнейшей их физической интерпретации.

Доклад посвящен первым результатам оценки таких устойчивых характеристик коротковолновых и длинноволновых флуктуаций плотности плазмы в стеллараторе Л-2М. Для многопараметрического комплексного анализа использовались отсортированные данные с диагностик обратного рассеяния и рассеяния на второй гармонике гиротрона, малоуглового рассеяния и диагностики Доплеровской рефлектометрии [1-4]. В качестве базового параметра сортировки использовались таблицы макропараметров плазмы (плотность, энергия, мощность ЭЦ-нагрева). Сортировка и группировка  импульсов производилась в автоматическом режиме таким образом, чтобы соблюдалось условие стационарности интересующего облака макропараметров плазмы (с допустимыми ошибками). Отсортированные данные обрабатывались по ранее отлаженным и запатентованным алгоритмам спектрального анализа флуктуаций [5]. Результатом обработки являлись устойчивые для ансамбля разрядов спектральные характеристики (с оценкой ошибок).

В результате проведенного анализа было показано, что в стеллараторе Л-2М робастные Фурье-спектры  и энергия длинноволновых флуктуаций не коррелирует со временем удержания плазмы при изменении мощности ЭЦ-нагрева [2]. Устойчивые спектры диагностики Доплеровской рефлектометрии позволили определить требуемые параметры для оптимизации диагностики, а также послужили основой для выработки нового метода вероятностного анализа [6].  Анализ эволюции робастных спектров сигналов диагностик рассеяния излучения гиротрона выявил существование спектральных полос на всех измеренных пространственных масштабах [1,4].

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 8392 от 24 августа 2012 г. «Образование структур и стохастизация в плазме».

Литература

- Skvortsova N.N., Akulina D. K., Batanov G.M. et al. Pl.Phys. Cont. Fusion 52(2010) 055008.

- Г.М. Батанов, В.Д. Борзосеков, Л.В. Колик, Д.В. Малахов  и др. ВАНТ, 2011, 2,  70-75.

- Чернов Н.А., Пшеничников А.А., Малахов Д.В., Скворцова Н.Н. XXXIX Межд. (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС. 2012. С. М68.

- Г.М. Батанов, В.Д. Борзосеков, Л.М. Коврижных, и др. Физика плазмы, 2013, в печати.

- А.К. Горшенин, В.Ю. Королев, Д.В. Малахов, Н.Н. Скворцова. Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ 2012.  № 2012610645, 2012610646, 2012610923, 2011618892,

- Горшенин А.К., Королев В.Ю., Малахов Д.В., Скворцова Н.Н. Математическое моделирование, 2011. Т. 23. № 4. C. 83–89.