Об исследовании низкочастотной структурной плазменной турбулентности на основе анализа Фурье-спектров

Н.Н. Скворцова, А.К. Горшенин*, В.Ю. Королев*,**, Д.В. Малахов, Н.А.Чернов

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, e-mail: nina@fpl.gpi.ru
*Институт проблем информатики РАН
**ВМК, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

В последнее десятилетие в ходе исследований низкочастотных (до 100 МГц) пульсаций плазмы было обнаружено состояние сильной структурной низкочастотной турбулентности [1]. Сильная структурная турбулентность описывается математической моделью неоднородного случайного блуждания с непрерывным временем – дважды стохастическим пуассоновским процессом [2]. По анализу приращений плазменных флуктуаций (вариации EM-алгоритма [3]) в низкочастотной турбулентности было определено число формирующих ее процессов. Идентификация гармоник составляющих широкополосных Фурье-спектров турбулентности к настоящему времени не была проведена.

В докладе представлен анализ спектров сигналов оптимизированного доплеровского рефлектометра [4] и диагностики коллективного рассеяния на второй гармонике излучения гиротрона [5], которые измеряли длинноволновые флуктуации на градиенте плотности плазмы и коротковолновые флуктуации в центре плазменного шнура. По временным выборкам сигналов диагностик проводилась оценка устойчивых спектров. Для разложения Фурье-спектра на гауссовские компоненты был использован алгоритм, основанный на бутстреп-процедуре [6]. При сравнении результатов анализа бутстреп-процедурой для спектра и для гистограммы было обнаружено, что число и структура компонент разложения для каждой из ситуаций совпадают.

Фурье-спектры коротковолновых флуктуаций были разложены на три-четыре гармоники, основная часть энергии которых оказалась сосредоточенной в двух основных гармониках. В комплексных спектрах сигналов длинноволновых флуктуаций, измеренных рефлектометром, была выделена основная гармоника.  Ошибка в определении доплеровского сдвига по этой гармонике не превысила 10% в стационарной части разряда. Величина радиального электрического поля, определенная по сдвигу, составила 0,2 кВ/м и совпала по порядку величины и по направлению с результатами оптических измерений. Дополнительные, определенные по данному методу, гармоники вероятно связаны с фазовыми скоростями флуктуаций, и в 5-10 раз превышают скорость полоидального вращения плазмы.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглашение 8392 от 24 августа 2012 г. «Образование структур и стохастизация в плазме» и проекта РФФИ № 12-07-31267.

Литература

- Korolev V.Yu. and Skvortsova N.N.. (Eds) Stochastic Models of Structural Plasma Turbulence. VSP, Leiden-Boston, The Netherlands. 2006.

- Скворцова Н.Н., Королев В.Ю. и др. Физика Плазмы. 2005. 31(1). С. 64-83.

- Королев. В.Ю. – М.: ИПИ РАН, 2007.

- Чернов Н.А., Пшеничников А.А., Малахов Д.В., Скворцова Н.Н. XXXIX Межд. (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС. 2012. С. М68.

- Skvortsova N.N., Akulina D. K., Batanov G.M. et al. Pl.Phys. Control. Fusion 52(2010) 055008.

- Горшенин А.К., Королев В.Ю., Малахов Д.В., Скворцова Н.Н. Математическое моделирование, 2011. Т. 23. № 4. C. 83–89.