Формирование профилей давления и плотности плазмы в центральной области токамака при моделировании турбулентности в режимах с различными профилями q(r) и ЭЦР нагревом

В.П. Пастухов, Д.В. Смирнов

НИЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия, SmirnovD87@gmail.com

Работа продолжает исследования [1,2] низкочастотной турбулентности и связанного с ней транспорта плазмы в центральной области токамака. Ранее в экспериментах с омическим нагревом и различными значениями q на границе  был выявлен  универсальный вид нормированного профиля давления, как функции безразмерного малого радиуса ρ=r/(IpR/BT)1/2 [3]. Для сравнения с этими экспериментами была проведена серия расчётов по моделированию турбулентной конвекции плазмы в омических режимах токамака Т-10 с различными значениями запаса устойчивости q на границе. Моделирование проводилось на основе адиабатически-редуцированных уравнений одножидкостной МГД [4]. Аналогично результатам экспериментов [3],   данное моделирование продемонстрировало поддержание самосогласованности нормированных профилей давления в различные моменты времени t: p(t,r)/p(t,r0), где r0 – радиус магнитной поверхности, на которой q=1, так и разумное согласие с предложенным в [3] экспериментальным радиальным скейлингом.

Были промоделированы режимы с включением центрального ЭЦР нагрева, при этом предполагалось, что при включении ЭЦР нагрева профиль q(r) незначительно (на 1-3%) отклоняется от монотонного профиля внутри поверхности q=1. После включения ЭЦР нагрева плотность плазмы вблизи оси уменьшалась, причём относительная просадка профиля плотности превосходила отклонение профиля q от монотонного. Однако, просадка профиля плотности, полученная в моделировании, оказывается менее значительной, чем эффект pump-out, наблюдаемый в экспериментах.

Литература

- В.П. Пастухов, Н.В. Чудин, Письма в ЖЭТФ, 2009, 90, 722.

- V.P. Pastukhov et al, Plasma Phys. Control Fusion, 2011, 53, 054015

- K.A. Razumova et al, Plasma Phys. Control. Fusion, 2008,  50, 10504

- В.П. Пастухов, Физика Плазмы, 2005,  31, 628.