Первые результаты по ЭЦР нагреву плазмы на ГДЛ

А.Л. Соломахин, П.А. Багрянский, П.В. Калинин, Ю.В. Коваленко, В.Я. Савкин, М. Тумм*, Д.В. Яковлев*

ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, РФ, A.L.Solomakhin@inp.nsk.su
*Новосибирский госуниверситет, Новосибирск, РФ, nsm@nsm.nsu.ru

В течение ряда лет в Институте ядерной физики имени Г.И.Будкера СО РАН проводятся исследования на экспериментальной установке «газодинамическая ловушка» (ГДЛ) [1], ориентированные с одной стороны на получение фундаментальных знаний по физике удержания плазмы с субтермоядерными параметрами в магнитных ловушках открытого типа, а с другой стороны на экспериментальное обоснование проекта мощного источника нейтронов для материаловедческих исследований, управления подкритичными ядерными реакторами и других приложений. На нынешнем этапе с помощью системы нагрева плазмы на основе инжекторов нейтральных атомов мощностью 4 МВт и длительностью 5 мс была достигнута электронная температура Te = 250 эВ и продемонстрирована МГД устойчивость такой плазмы. Для создания нейтронного источника с приемлемым нейтронным потоком необходимо продемонстрировать стационарное удержание плазмы с температурой электронов ~ 1 кэВ. В качестве альтернативы увеличению мощности атомарной инжекции предложен дополнительный микроволновой нагрев на частоте электронного циклотронного резонанса (ЭЦР).

Магнитная система ГДЛ и параметры плазмы сильно ограничивают применимость стандартных методов ЭЦР нагрева, которые широко применяются на токамаках и других открытых ловушках. Был предложен оригинальный метод ввода СВЧ излучения в плазму [2]. Основная особенность этого метода заключается в использование рефракции э/м волны на градиенте плотности плазмы и внутреннего отражения от границы плазмы. Расчёт траекторий СВЧ волн производился численно на основе геометрооптической модели. Этот метод ввода излучения чувствителен к параметрам плазмы и ещё более чувствителен к конфигурации магнитного поля.

Основываясь на этом методе, была создана система ЭЦР нагрева плазмы на установке ГДЛ. Она базируется на двух гиротронных модулях f = 54.5 ГГц, P = 450 кВт, τ = 5 мс каждый. С помощью двух гофрированных волноводов (d = 63.5 мм, L~ 15 м) и двух квазиоптических зеркальных систем излучение гиротронов вводится в вакуумную камеру ГДЛ с двух сторон вблизи магнитных пробок.

Система была запущена. В докладе представлены первые результаты измерения параметров и поведения плазмы в условиях ЭЦР нагрева.

Авторы выражают благодарность сотрудникам ИПФ РАН Е.Д. Господчикову, В.И. Малыгину и А.Г. Шалашову за консультации и содействие.

Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки РФ.

Литература

- P.A.Bagryansky, A.A.Ivanov, E.P.Kruglyakov, et. al., Fusion Engineering and Design 70(2004) 13-33

- A.G.Shalashov et al., PHYSICS OF PLASMAS 19, 052503 (2012)