СИСТЕМА ЭЦР НАГРЕВА на УСТАНОВКе ГДЛ

Д.В. Яковлев*, П.А. Багрянский, П.В. Калинин, Ю.В. Коваленко, С.А. Кузнецов, В.Я. Савкин, А.Л. Соломахин, М. Тумм*

ИЯФ им. Г.И. Будкера СО РАН, Новосибирск, РФ, p.a.bagraynsky@inp.nsk.su
*Новосибирский госуниверситет, Новосибирск, РФ, nsm@nsm.nsu.ru

В докладе представлены физическое обоснование и конструкция системы ЭЦР нагрева плазмы, которая в настоящий момент собрана и работает на установке ГДЛ. Обсуждаемая в докладе система базируется на двух 450 кВт/54.5 ГГц гиротронах и имеет длительность работы 5 мс, что равно длительности атомарной инжекции. Привлекательной особенностью ЭЦР нагрева является прямая передача мощности электронам плазмы. Эта мощность сравнима с мощностью нагрева электронной компоненты за счет торможения горячих ионов (1,5МВт), образовавшихся при атомарной инжекции.  Анализ баланса энергии показывает, что такой нагрев при полном поглощении мощности способен обеспечить рост электронной температуры с 200 до 350 эВ. Согласно результатам численного моделирования, источник нейтронов на основе ГДЛ с температурой электронов > 300 эВ становится конкурентоспособным в качестве «драйвера» для подкритичных ядерных реакторов по сравнению с системами на основе ускорителей.

В докладе отражены основные этапы сборки и наладки системы ЭЦР нагрева: настройка волноводных трактов и устройства для ввода излучения в плазму. Юстировка квазиоптических преобразователей осуществлялась в тестовом режиме с короткой длительностью СВЧ-импульса, что потребовало применения ИК-камеры для визуализации пучка. Также был опробован метод визуализации СВЧ-пробоем, не позволяющий регистрировать профиль мощности пучка, но, в то же время, привлекающий своей простотой. Для оптимизации параметров гиротронов и проверки правильности настройки волноводных трактов и квазиоптического преобразователя был разработан жидкостный импульсный калориметр, позволяющий регистрировать импульсы от единиц до нескольких сотен Дж. В результате измерений удалось подобрать оптимальные рабочие параметры гиротронов. После первичной грубой настройки системы потери в волноводах составили не более 15%.

Кроме того в докладе приведено описание и результаты испытаний калориметра, основной особенностью которого является инновационное микроструктурное металлическое покрытие с резонансным поглощением на частоте 54.5 ГГц. Такая конструкция прибора позволяет также регистрировать профиль мощности пучка. Калориметр разработан в сотрудничестве с АТИЦ «ВТиНМ» НГУ.

В работе описаны основные компоненты системы управления, позволяющей в реальном времени дистанционно контролировать различные параметры установки и осуществлять максимально автоматизированное включение и выключение, в том числе и при нештатных ситуациях.

Работа выполнена при поддержке Министерства Образования и Науки РФ.

Выражаем благодарность Малыгину В. И. за консультации и замечания.