ВОСПЛАМЕНЕНИЕ АЦЕТИЛЕНА ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО НАНОСЕКУНДНОГО РАЗРЯДА

Н.Л. Александров, С.В. Киндышева, И.Н. Косарев, А.И. Пахомов

МФТИ, Долгопрудный, РФ, nick_aleksandrov@mail.ru

Ацетилен является промежуточным компонентом при воспламенении и горении многих углеводородных топлив и в перспективе рассматривается в качестве альтернативного топлива для использования на ряде энергетических объектов. Хотя автовоспламенение ацетилена исследовалось многократно, но его воспламенение с помощью неравновесной плазмы ранее не изучалось.

В настоящей работе выполнено экспериментальное и теоретическое изучение воспламенения этого углеводорода под действием высоковольтного наносекундного разряда. Эксперименты выполнялись на установке, подробно описанной в [1]. Она представляла собой ударную трубу с разрядной секцией. Исследовались разбавленные аргоном смеси C2H2:O2 и C2H2:O2:N2 при стехиометрических соотношениях 1 и 0.5. Воспламенение производилось за отраженной ударной волной. При этом рассматривались как случаи автовоспламенения, так и воспламенения после высоковольтного наносекундного разряда, развивающегося в виде ионизационной волны. Давление и температура смеси за фронтом ударной волны восстанавливались по измерениям скорости ее движения. Измерялись электрическое поле в разряде и разрядный ток в зависимости от времени, а также время задержки воспламенения.  Анализ измерений показал, что наличие неравновесной разрядной плазмы приводит к существенному (до порядка величины) уменьшению времени задержки воспламенения.

Исследуемые процессы изучались и с помощью численного моделирования. В основу была положена нульмерная модель, поскольку в рассматриваемых условиях плазма оказывается однородной. По измеренным разрядным характеристикам восстанавливалась эволюция приведенного электрического поля в разрядной стадии. На ее основе при численном решении уравнения Больцмана для электронов и уравнений баланса для активных частиц определялась наработка атомов, радикалов и возбужденных и заряженных частиц в разряде и его послесвечении. Полученные результаты служили входными данными при моделировании воспламенения под действием разрядной плазмы, в процессе которого численно решались уравнения баланса для различных химических компонентов смеси и температуры газа. Воспламенение описывалось с помощью кинетической схемы [2].

Результаты расчета времени задержки как автовоспламенения, так и воспламенения с помощью разряда, хорошо согласуются с экспериментальными данными. Анализ расчетных данных позволил определить основные механизмы воздействия разрядной плазмы на воспламенение ацетилена. Как и в случае других углеводородов, наибольшее влияние на воспламенение оказывают атомы О, нарабатываемее во время разряда при диссоциации О2 электронным ударом и образующиеся в его послесвечении при тушении электронно-возбужденных нейтральных частиц.

Литература

- Kosarev I.N., Aleksandrov N.L., Kindysheva S.V., Starikovskaia S.M., Starikovskii A.Yu., Combust. Flame, 2008, 154, 569.

- Zhukov V.P., Sechenov V.A., Starikovskii A.Yu., Combust. Flame, 2005, 140, 196.