РАЗВИТИЕ МЕТОДА ПЛАЗМЕННОЙ СЕПАРАЦИИ ОТРАБОТАВШЕГО ЯДЕРНОГО ТОПЛИВА: МОДЕЛИРОВАНИЕ БУФЕРНОЙ ПЛАЗМЫ И ПУЧКА СЕПАРИРУЕМОГО ВЕЩЕСТВА

В.П. Смирнов1, Н.Н. Антонов1,2, Н.А. Ворона1,2, А.В. Гавриков1,2, С.Н. Жабин1,2, С.А. Мурзов1,2, А.А. Самохин1

1ФГБУН Объединенный институт высоких температур Российской академии наук
    (ОИВТ РАН), Москва, РФ, gavrikov@ihed.ras.ru
2Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ),
    Москва, РФ

В работе развита концепция плазменной сепарации отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) в плоскости перпендикулярной магнитному полю в электрическом потенциале специальной конфигурации. Особенность рассматриваемого подхода состоит в использовании ускоряющего потенциала для преодоления энергетического и углового разбросов ионов плазмы вещества на входе в камеру сепаратора и потенциальной ямы для пространственного разделения ионов разных масс. Для обоснования проведены расчеты траекторий ионов вещества, моделирующего ОЯТ. Расчеты выполнены для азимутального и аксиального магнитного поля и электрического поля, учитывающего геометрию камеры сепаратора. Показано, что в магнитных полях с характерным значением напряженности около 1 кГс и электрических потенциалах до 1 кВ внутри объема с линейным размером не превышающем 100 см возможна сепарация ионов вещества ОЯТ с энергиями в диапазоне от 0,2 до 2 эВ. Расчеты выполнены для бесстолкновительного режима в одночастичном приближении. В работе предложены возможные варианты экспериментальной установки для плазменной сепарации ОЯТ.

В данном исследовании также формулируется модель буферной плазмы с пучком ионов в камере плазменного сепаратора с магнитным полем. В геометрии 2D(r,z) численно решается краевая задача для системы уравнений переноса электронов и ионов в среде с анизотропной проводимостью, обусловленной сильным магнитным полем.