ВЧ-РАЗРЯД ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПЛАЗМЕННОЙ СЕПАРАЦИИ ОЯТ НА ПРИМЕРЕ УСТАНОВКИ «АРХИМЕД»

В.П. Смирнов1, А.В. Гавриков1,2, С.А. Мурзов1,2, А.А. Самохин1

1ФГБУН  Объединенный институт высоких температур Российской академии наук
    (ОИВТ РАН), Москва, РФ, gavrikov@ihed.ras.ru
2Московский физико-технический институт (государственный университет) (МФТИ),
    Москва, РФ

В работе численно исследуется возможность ввода энергии в камеру сепаратора ОЯТ с магнитным полем с помощью ВЧ – излучения (геликонный разряд). Решались волновые уравнения относительно азимутальной компоненты напряжённости  электромагнитного поля  Eφ, Hφ с тензором диэлектрической проницаемости для электронов холодной плазмы с учётом столкновений в магнитном поле Нz ~1кГс. Для геометрии, характерной для установки «Архимед», исследовалась поглощаемая мощность и её распределение в объёме в зависимости от частоты, плотности  и характера распределения плазмы в интервале  4-80МГц и 1010-1013 см-3. Показано, что для концентрации плазмы 1011 – 1012 см-3 с помощью фазового сдвига, варьирования числа антенн и их расположения можно осуществить необходимый уровень однородного нагрева плазмы с эффективностью η ~ 60%.

Рис. f=13.5МГц, камера L=200см, R=40см.

Плотность мощности диссипации в зависимости от r.

Слева - плотность в камере постоянна

ne(0)=4.6 (___), 5.8·1011 cм-3 (- - - -), мощность 118 и 3.2 кВт.

Справа – неоднородное распределение концентрации

ne(0)=5.6 (___),  7.2·1011 cм-3 (- - - -) , мощность 396 и 1.8 кВт.

Литература

- Ahlfeld C. E., Wagoner J. D., Sevier D. L., Freeman R. L., Fusion Engineering 2005, Twenty-First IEEE/NPS Symposium on, pp.1-4, Sept. 2005, doi: 10.1109/FUSION.2005.252859