Создание воздушных потоков электрическим полем с использОванием электрически заряженных микрокапелек (ЭЗМ) (возможное направление в эволюции аэрокосмической техники)

Г.С. Лукьянчиков, Т.Р. Хазиев

Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН, Москва, Россия, genluk1@rambler.ru

В [1, 2, 3, 4] показана физическая возможность создания летательных аппаратов (ЛА), способных перемещаться и в вакууме и в атмосфере с энергетическими затратами, меньшими, чем у существующих ЛА. В обеих средах реактивная сила создаётся движением ЭЗМ в электрическом поле. При этом нет потерь энергии на высокотемпературный нагрев отбрасываемой массы. Источник воды для ЭЗМ и электрической энергии – топливные элементы. Реактивная сила ЛА в атмосфере создается формированием потока воздуха уходящего от ЛА Цель данной работы - проверить возможность создания потока воздуха с помощью ЭЗМ движущихся в постоянном электрическом поле. В экспериментальной установке эмиттер ЭЗМ состоял из двух электродов. Первый электрод – это решетка из 10, отстоящих друг от друга на 1 см, металлических трубочек длиной 10 см, диаметром 4 мм, в каждую из них равномерно впаяно 20 капилляров длиной 4 мм, с внутренним и наружным диаметром 0,2 мм и 0,33 мм соответственно. Второй электрод – плоская металлическая решетка. Вышедшие из эмиттера ЭЗМ, собирались коллектором - третьим решетчатым электродом – через микроамперметр соединенным с землей. Второй электрод находился под потенциалом -8 кВ; Первый электрод (с капиллярами) под потенциалом U равным -12 или -14 кВ.

Из-за технологических проблем, проницаемыми для жидкости оказались 10% капилляров.

Ускоренный воздух поступал в размещенную за коллектором прямоугольную трубу размером 5х10х70 см. Поэтому в трубу попадала 0.5 генерируемого воздушного потока. На расстоянии 7 см от конца трубы, зажигался газовый факел. Скорость воздушного потока измерялась по углу отклонения от вертикали оси факела. Эксперимент проводился в трех режимах: 1) Жидкость в эмиттер не подавалась; 2) Подавалась вода; 3) Подавался спирт. В режиме 1 на кончиках капилляров возникал коронный разряд, при подаче воды и спирта ток возрастал. При потенциале первого электрода равного 12 кВ, значение тока I в микроамперах в каждом из режимов было следующим: 1) 0.75; 2) 1.3; 3) 1.1. При потенциале 14 кВ: 1) 1.4; 2) 2.1; 3) 2.0.

Потоки воздуха обладали следующими мощностями P (Вт) при потенциале первого электрода равного 12 кВ: 1) 6.8*10-6; 2) 1.3*10-6; 3) 8.5*10-6. При потенциале 14 кВ:  1) 3.3*10-6; 2) 1*10-5; 3) 2.7*10-5.

При U = 12 кВ после подачи воды ток возрос на 0.55 мкА, спирта на 0.35 мкА, а мощность потока возросла на 1.23*10-6 Вт и 8.47*10-6 Вт. Отсюда видно, что на единицу затрачиваемой электрической мощности приходится в 25 раз больший прирост мощности потока в случае воды и в 267 раз при использовании спирта, если воздух увлекают микрокапельки, а не молекулярные ионы. Таким образом, экспериментально подтверждена мысль, изложенная в [3, 4], что использование ЭЗМ делает перспективным прямое преобразование электрической энергии в энергию воздушного потока без использования воздушных винтов.

Литература

- Г.С. Лукьянчиков // Прикладная физика, 2004 № 2.С.59.

- G.S. Luk’yanchikov // Pysics Letters A. 342 (2005) 1-11.

- G.S. Luk’yanchikov, T.R. Khaziev // Pysics Letters A. 375 (2010) 73-79.

- Г.С. Лукьянчиков, Т.Р. Хазиев // Прикладная физика, 2012 № 1.С.116.