Основные свойства шлака, полученного при воздушно-плазменной газификации древесных отходов

А.Н. Братцев, В.А. Кузнецов, Ю.А. Кучина, А.С. Лернер, В.Е. Попов, Д.И. Субботин, А.А. Уфимцев, С.В. Штенгель

Институт Электрофизики и Электроэнергетики РАН, Санкт-Петербург, Россия, anjalerner@gmail.com

Технология термической переработки твердых отходов должна обеспечивать безопасность для здоровья человека и окружающей среды. Среди термических способов переработки твердых отходов обычно выделяют сжигание, пиролиз и газификацию. Газификация характеризуется низким уровнем выбросов загрязняющих веществ в отличие от сжигания [1]. При газификации органическая часть отходов превращается в синтез-газ (смесь CO+H2), а неорганическая их часть плавится под действием высоких температур, образуя шлак. Применение плазмы в качестве окислителя приводит к увеличению температуры процесса выше 1250 °С, что позволяет получать инертный шлак с высокой устойчивостью к выщелачиванию [2], который может быть использован для производства цемента, а также кровельного, изолирующего и асфальтного покрытия [3]. Это позволит существенно сократить применение натуральных материалов.

На экспериментальной установке ИЭЭ РАН [4] проведен эксперимент по воздушно-плазменной газификации отходов древесины в реакторе, работающем по обращенной схеме. Полученный шлак был проанализирован методом рентгеноструктурного анализа, используя Shimadzu XRD-7000 X-RAY дифрактометр (7≤2Θ≤80, Cu Кα) для определения состава его кристаллической фазы.

Для определения эффективности применения воздушной плазмы в процессе газификации шлак был исследован на содержание органического углерода методом Walkley-Black Wet Combustion [5].

Литература

- Arena U., Zaccariello L., Mastellone M.L., Waste Management, 2009, 29, p. 783–791

- Moustakas K., Xydis G., Malamis S., Haralambous K.-J., Loizidou M., J Hazard Mater, 2008, 151(2–3), p. 473–480

- Young G.C., Municipal solid waste to energy conversion processes economic, technical, and renewable comparisons, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2010, p. 384

- Rutberg P.G., et al. Biomass and Bioenergy, 2011, 35, p. 495-504

- Moustakas K., Mavropoulos Al., Katsou E., Haralambous K.-J., Loizidou M., J Hazard Mater, 2012, 207–208, p. 44–50